建设项目环境影响报告表

项目名称：  年产6亿只贴片压敏电阻及年产40万只浪涌保护器项目

建设单位(盖章)： 湖南劲阳电子有限公司

编制日期： 2018月7月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产6亿只贴片压敏电阻及年产40万只浪涌保护器项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南劲阳电子有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 沈朝阳 |  |  | 联系人 | 戴学安 |  |
| 通讯地址 | 君山区柳林洲镇富康路 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15973023168 |  | 传 真 | ----------- | 邮政编码 | 414000 |
| 建设地点 | 岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准厂房二期2栋（ N29°44'29"、E112°96'67"） |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | ---------------------- |  |  | 批准文号 | -------------- |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 其他电子元件制造C3989 |  |
| 占地面积 (平方米) | 1100 |  |  | 绿化率 (%) | 0 |  |
| 总投资 (万元) | 5000 | 其中：环保 投资(万元) |  | 50 | 环保投资占总投资比例 | 1% |
| 评价经费 (万元) |  |  |  | 预计投 产日期 | 2018年12月 |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 压敏电阻是一种很常用的过压保护器件，用在电子产品的电源部分，当电子产品在外界电压受到干扰突变升高时保护电子产品不被高电压破坏的一种过压保护器件，其应用非常广阔，如智能电能表、照明灯具、家用电器、新能源汽车等众多领域。深圳市劲阳电子有限公司从2015年开始研发的贴片压敏电阻，目前主要是应用于ACLED照明灯具中的贴片压敏电阻。在ACLED照明灯具中要用到一颗压敏电阻，用户有两种选择，一种是用高通流量的方形贴片压敏电阻（3220规格），市场价格达到1.38元/片，可通过贴片机快速贴片生产。另一种是选择相同性能的圆形引线压敏电阻（10D471规格），市场批量价格只有0.18元/只，但必须通过工人用电烙铁手进行工焊接，这样导致人工成本高，且出货周期长。 深圳市劲阳电子有限公司在这两者之间寻找到了一个巨大的市场机会，就是将圆形引线压敏电阻改造成圆形贴片压敏电阻，且产品性能达到了高通流量的方形贴片压敏电阻（3220规格）的性能。这样，用户就可以通过贴片机快速贴片生产，提高生产效率，缩短交货周期，更重要的是为用户降低生产成本，这种圆形贴片压敏电阻的市场售价只有方形贴片压敏电阻的20%。深圳市劲阳电子有限公司对此申请了两个实用新型专利，发明专利也在同步申请之中。 深圳市劲阳电子有限公认为这颗圆形贴片压敏电阻是一款极具优势的创新产品，两年多来，深圳市劲阳电子有限公司围绕这颗贴片压敏电阻完善了该产品所有的生产检测工艺，先后投入生产设备夹具三十余台，研发资金两百万元左右，目前已具备小规模生产的能力。由于该产品面向LED通用照明行业，市场潜力相当巨大，市场规模预计能达到五千万只/月，是一个前景非常看好的产品。而深圳市劲阳电子有限公司主要是从事研发和销售，只能做小批量的试制生产，没有批量生产的场地，现在贴片压敏电阻技术已经成熟，具备批量生产的条件，且市场已经打开，很多客户已经在开始小批量使用。在这种情况下，深圳市劲阳电子有限公司要扩大贴片压敏电阻的生产规模，把批量生产迁回到岳阳君山，与湖南劲阳电子有限公司的产品整合到一起，进行统一的生产管理。这样把深圳市劲阳电子有限公司要批量生产的产品集中整合在一起进行生产管理，充分利用现有的生产管理资源，有利于公司的发展壮大。 因此，湖南劲阳电子有限公司（联合深圳市劲阳电子有限公司）投资5000万元在岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房二期2栋新建年产6亿只贴片压敏电阻及年产40万只浪涌保护器项目。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）二十八、计算机、通信和其他电子设备制造业83电子元件及电子专用材料制造中印刷电路板；电子专用材料；有分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的编制环境影响评价报告表，则该项目应编制环境影响报告表。为此，湖南劲阳电子有限公司委托江西景瑞祥环保科技有限公司承担了“年产6亿只贴片压敏电阻及年产40万只浪涌保护器项目”的环境影响评价工作，并编制完成《湖南劲阳电子有限公司年产6亿只贴片压敏电阻及年产40万只浪涌保护器项目环境影响报告表》。 2、项目基本情况： 项目名称：年产6亿只贴片压敏电阻及年产40万只浪涌保护器项目 建设单位：湖南劲阳电子有限公司 建设地点：岳阳市君山工业集中区荆江门片标准厂房二期2栋（中心地理坐标： N29°44'29"、E112°96'67"） 建筑面积： 4380m2 建设性质：新建 总投资：5000万元，其中环保投资50万元，占总投资的1 %。 生产规模：年产6亿只贴片压敏电阻，年产40万只浪涌保护器。 建设内容：租用岳阳市君山工业集中区荆江门片内标准化厂房二期2栋，用地面积约1100m2，总建筑面积为4380m2，包括生产区、物料放置区、办公区以及其他相关配套设施。对厂房进行装修，共1栋 4 层，建设内容位于 1 楼办公区域、物料放置区、模具车间、恒温精加工车间； 2、4 楼为贴片压敏生产车间，主要有编带成型、焊接、编带包装等各类生产线 10 条； 3 楼为浪涌保护器生产车间，主要有线材制作、插装焊接、测试、灌封、包装等各类生产线5条。目组成一览表见表1。 表1 项目组成一览表 项目组成; 项目; 占地面积(m2); 建筑面积(m2); 备注. 主体工程; 厂房; 1100; 4380; 包括生产区、物料放置区、办公区以及其他相关配套设施。对厂房进行装修共1栋 4 层，建设内容位于 1 楼办公区域、物料放置区、模具车间、恒温精加工车间； 2、4 楼为贴片压敏生产车间，主要有编带成型、焊接、编带包装等各类生产线 10 条； 3 楼为浪涌保护器生产车间，主要有线材制作、插装焊接、测试、灌封、包装等各类生产线5条。. 公用工程; 供水; 由岳阳市君山区自来水公司供应. 供电; 由园区供电系统提供. 环保 工程; 化粪池; 建1个化粪池，员工生活污水化粪池预处理后排园区污水厂. 挥发性有机废气; 采用集气罩+风机+UV光解空气净化器+15m高排气筒. 车间排气扇; 6个. 储运工程; 成品库房、原料库房; 设置于厂房内1层. 3、主要工艺设备及原辅材料消耗 （1）本项目主要生产贴片压敏电阻和浪涌保护器，其设备清单见表2和表3。 表2 主要设备一览表（贴片压敏电阻） 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 回流焊; 800L; 台; 2; 高温焊接. 2; 印刷台; 台; 4; 刷锡膏、刷高温油墨. 3; 切脚机; 台; 2; 切脚. 4; 自动编带机; 台; 5; 切脚、编带. 5; 手动编带机; 台; 2; 编带. 6; 载带成型机; 台; 1; 载带成型. 7; 空压机; HZ-20PA; 台; 1; 空气压缩. 8; 高速冲床; 台; 3; 钢带成型. 9; 普通冲床; 台; 3; 钢带成型. 10; 磨床; 台; 1; 模具制作. 11; 铣床; 台; 1; 模具制作. 12; 线切割; 台; 1; 模具制作. 表3 主要设备一览表（浪涌保护器） 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 示波器; UTD2052CL; 台; 1; 测试. 2; 雷击浪涌发生器; 套; 1; 测试. 3; 程控耐压绝缘电阻测试仪; 7122; 台; 1; 测试. 4; 灌封机; 台; 1; 灌环氧胶. 5; 焊锡炉; ZB1510D; 台; 2; 焊机. 6; 波峰焊机; SD-350L; 台; 1; 焊机. 7; 2吨静音端子机; 台; 1; 压接端子. 8; 直立式剥皮扭线机; HS-3FN; 台; 2; 导线剥皮扭线. 9; 电脑裁线剥皮机-护套型; HS-339; 台; 1; 电缆剥皮. 10; 切脚机; ZB-250E; 台; 1; 切脚. 由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修正版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 （2）项目主要原辅材料及能源消耗 本项目主要生产贴片压敏电阻和浪涌保护器，主要原材料及消耗情况见表4和表5。 表4 主要原辅材料及消耗情况（贴片压敏电阻） 序号; 名称; 单位; 年耗量; 厂内最 大存储量; 储存方式; 来源; 规格. 1; 钢带; 个; 6亿; 1000万; 纸箱包装; 东莞; φ10φ7φ5. 2; 压敏电阻; 个; 6亿; 1000万; 袋式包装; 东莞; φ10φ7φ5. 3; 载带; KG; 5000; 500; 纸箱包装; 东莞; 48mm. 4; 塑料胶盘; 个; 30万; 10000; 纸箱包装; 东莞; 15寸. 5; 纸箱; 个; 6万; 5000; 岳阳; 395*395*185. 6; 无铅焊锡膏; KG; 1500; 100; 罐装; 深圳; 500g/罐. 7; 环保高温油墨; KG; 800; 100; 灌装; 广州; 1000g/罐. 表5 主要原辅材料及消耗情况（浪涌保护器） 序号; 名称; 单位; 年耗量; 厂内最 大存储量; 储存方式; 来源; 规格. 1; 电缆; 米; 30万; 3万; 袋装; 佛山; 3*1.0. 2; PCB板; 块; 40万; 5万; 袋式包装; 深圳; 1.0. 3; 气体放电管; 个; 80万; 10万; 纸箱包装; 深圳; 600V，90V. 4; 复合型热敏; 个; 15万; 1万; 纸箱包装; 岳阳; 20D471. 5; 热熔断保险; 个; 80万; 10万; 纸箱包装; 厦门; 5A，15A. 6; 压敏电阻; 个; 100万; 10万; 纸箱包装; 东莞; 18D471. 7; 电感; 个; 100万; 10万; 纸箱包装; 深圳; 0.8*1.0*16.5. 8; 安规电容; 个; 40万; 4万; 纸箱包装; 深圳; 224K. 9; 康铜电阻; 个; 100万; 10万; 纸箱包装; 东莞; 50mΩ. 10; 铜端子; 个; 10万; 2万; 纸箱包装; 深圳; φ3. 11; 环保环氧胶; KG; 8000; 1000; 桶装; 东莞; 25KG/桶. 12; 纸箱; 个; 6000; 500; 岳阳; 600*300*250. 14; 无铅焊锡丝; KG; 1000; 100; 纸箱包装; 深圳; 1000g/卷. 15; 无铅锡条; KG; 2000; 200; 纸箱包装; 深圳; 1000g/条. 16; 助焊剂; KG; 1000; 100; 桶装; 武汉; 25Kg/桶. 17; 酒精; KG; 1000; 100; 桶装; 武汉; 25Kg/桶. 4、产品方案 本项目生产的产品为贴片压敏电阻和浪涌保护器，具体产品方案见表6。 表6 项目产品方案表 序号; 产品; 单位; 产量; 备注. 1; 贴片压敏电阻; 万只/年; 60000. 2; 浪涌保护器; 万只/年; 40. 5、能源消耗情况 表7 能源消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量. 1; 电; kW.h; 500000. 2; 水; t/a; 900. 6、总平面布置 拟建项目位于岳阳市君山工业集中区荆江门片标准厂房二期2栋，项目出入口位于厂房北侧即标准化厂房的道路一侧。共1栋 4 层， 1 楼东侧为办公区域、西侧为配电柜和检验室、中间布置物料放置区、模具车间、恒温精加工车间； 2、4 楼为贴片压敏生产车间，主要有编带成型、焊接、编带包装等各类生产线 10 条； 3 楼为浪涌保护器生产车间，主要有线材制作、插装焊接、测试、灌封、包装等各类生产线5条。项目总平面布置图见附图8。 7、公用工程 （1）给水 给水：本项目位于岳阳市君山工业集中区荆江门片内，园区供水由岳阳市君山区自来水公司供应，供水管网成环状布置，其中主干管沿洞庭大道北侧布置，管径为600mm；次干管沿柳毅西路北侧、金园路东侧布置，管径为300mm。给水支管铺设至各标准厂房由企业根据工艺需要自行接入。 给水工程分为生活给水和消防给水，无生产用水。 生活用水：项目建成后劳动员工人数为60人，员工均不在厂区内食宿，员工使用园区公共厕所，生活用水量约为3m3/d。 消防用水：消防给水量则根据《建筑设计防火规范》的有关规定，厂区消防按同时发生火灾一起考虑，消防给水系统为低压消防给水系统，管道系统压力大于0.35MPa，消防水量大于20L/s，火灾延缓时间为2小时。 （2）排水 采用雨污分流排水体制。荆江门片区雨水管网系统遵循“分片排放、沟管结合，就近排入水体”的原则。雨水管道分散出流，以排洪渠等水体作为最终受纳水体，排水方向结合道路顺坡排放，尽可能增加出口，分散出流，确保雨水能尽快排走。规划片区沿君山垸内侧堤脚、昌泰路东侧、富岗路东侧、君建路南侧、岳华路北侧、柳毅西路北侧、洞庭大道北侧设防洪排涝渠。雨水以各防洪渠为界就近排放、自然分区。 根据规划，岳阳市君山工业集中区荆江门片内污水经企业预处理后排入君山城区污水净化中心（第二）工程内，废水经处理达标后沿柳毅西路铺设的管道排入长江，排污口即为原君山工业园规划的君山区城市污水处理厂排污口。园区污水支管铺设至各标准厂房，由企业自行接入。根据现场踏勘可知，项目拟建地标准厂房及片区污水管网均已经对接进入已经建成的君山区（第二）污水处理厂。 君山区（第二）污水处理厂位于君山区柳林洲镇三家店村（殡仪馆西侧），服务范围为柳林洲镇周边居民和君山工业园，污水厂总投资12900万元，近期工程占地面积为1.995ha（29.925亩），远期增加1.65ha。污水处理厂总规模为3.0×104m3/d，其中近期工程处理规模为1.0×104m3/d。采取A/A/O（改良型廊道排流曝气、二沉池内置）工艺，根据现场踏勘可知，项目拟建地标准厂房及片区污水管网均已经对接进入已经建成的君山区（第二）污水处理厂。本项目污水排放量为2.7m3/d（810t/a），占君山区（第二）污水处理厂一期设计处理量的0.86%，不会对君山区（第二）污水处理厂水质、处理负荷造成明显的影响，因此项目污水排入君山区（第二）污水处理厂处理达标排放是可行的。 （3）配电 项目由岳阳市君山工业集中区荆江门片区供电所集中供电，可满足供电需要。 8、劳动定员及工作制度 项目劳动定员为60人，采用两班制，全年工作时间为300天，厂区内不提供食宿员工在园区食堂内统一就餐或厂外就餐。但厂区内设置了厕所等洗漱设施。 9、项目投资及资金来源 项目估算总投资为5000万元，其中厂房租赁或购买600万元，厂房装修200万元，设备投资2500万元，原材料1500万元，市场开拓100万元，其他100万元。建设资金由深圳市劲阳电子有限公司筹集。 10、项目施工进度 本项目施工期预计为6个月，施工时间为2018年6月至2018年12月。 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无与项目有关的原有污染源。项目在岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准厂房内进行生产。该产业园已于2014年6月获得了环评批复（见附件3）。 根据现场调查可知，目前项目周围投产企业有两家，由于项目并未验收，废水废气量不能准确，具体情况如下表： 周边企业环保手续办理情况及排污情况 序号; 污染源名称; 主要产品; 废水排放量（t/a）; 废气排放量(m3/a); 环评审 批情况; 竣工环保 验收情况. 1; 岳阳雅美时电子科技有限公司; 高性能微型喇叭、电声配件音圈、电声配件弹波及音圈绝缘材料; 约1000; 约0.1; 已审批; 否. 2; 湖南吉兴通通讯科技有限公司; 年产量175万套，包括全向吸顶天线、壁挂天线、对数周期天线、玻璃钢类天线、大型版装天线; 约1000; 约0.1; 已审批; 否. |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 岳阳市位于湖南省的东北部，东经112度至114度，北纬28度至29度之间。岳阳毗邻“两带”（长三角经济带和珠三角经济带）、承接“两圈”（长株潭城市圈和武汉城市圈），处于长江“黄金水道”与京广铁路两大动脉的交叉点；长江、湘江、资江、沅江、澧江和洞庭湖的汇合点；湘、鄂、赣三省交界的联络点；国家实施“弓箭”型发展战略的受力点，是湖南省“一点一线”发展战略上的优势地区。 君山区位于岳阳市西部，北靠长江，南濒洞庭，306省道、岳常高速公路贯穿东西，202省道纵越南北，且有洞庭湖和长江码头20余座。沿长江可通江达海，涉洞庭可入三湘腹地，经306省道东连赣、皖，西达湘西和鄂、川，洞庭湖大桥连接岳阳市中心城区和京广铁路、京珠高速、107国道，世纪大道、旅游路、景明路等形成城区交通骨架，各镇、村道路纵横贯通，“湘楚腹地，五省通衢”，交通十分便捷。 本项目建设地位于岳阳市君山工业集中区荆江门片区内，项目地理位置图见附图1。 二、地质地貌 君山区地质板岩为向东北倾斜的单向岩层，岩体除风化裂隙发育外，未见较大的断层通过，亦无滑坡、岩溶、崩塌和地面沉降等不良地质作用和地质灾害，地层为第四系冲积层，下为震系构成，下伏基层为板岩和千枚岩，有较强风化，地基承载力一般为120~220KPa。 项目所在的岳阳市君山工业集中区荆江门片用地属冲积平原地貌，地势平坦，南、西、北均被防洪堤包围，地面标高值以26.5至29.5米为主，制高点位于长江大堤堤顶，37.6米；最低点位于园区西侧堤脚，25.09米。长江防洪堤位于片区北侧，堤顶标高为37.4~38.5m（吴淞）。君山垸洞庭湖防洪堤位于片区西侧，堤顶标高为37~37.5m。长江、洞庭湖防洪堤均已达到百年一遇抗洪能力，堤垸堤防建设基本达标。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），查得片区地震动峰值加速度为0.1g。根据《中国地震动反应普特征周期区划图》，项目拟建地震动反应普特征周期为0.35s，抗震设防裂度为7级，在构造物设计时需采取抗震设防措施。 三、气象气候 岳阳市属北亚热带季风湿润气候区，气候湿润，年平均气温17℃，年平均相对湿度为79%，全年无霜期为277天，年日照时数为1722.1~1816.5h，是湖南日照时数最多的地区之一。气候特点是：温暖期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。 常年主导风向为NE，夏季主导风为S，冬季主导风向为NE，主要气象资料如下： 年平均气温 17.8℃ 最冷月（一月）平均气温 4.4℃ 最热月（七月）平均气温 29.2℃ 最冷月极端最低气温 -3.1℃ 最热月极端最高气温 37.1℃ 年降雨量 1446.3mm 年平均风速 2.6m/s(最大风速29m/s) 全年风向玫瑰图如下： 图1 岳阳市全年风向玫瑰图 四、水文 岳阳市水资源丰富，湖泊众多，河网密布，水系发达，洞庭湖纳湘、资、沅、澧四水汇入长江，素有洞庭水乡之称。 长江是中国第一大河，长江的上源沱沱河出自青海省西南边境唐古拉山脉古拉山脉各拉丹冬雪山，经当曲后称通天河；南流到玉树县巴塘河空以下至四川省宜宾市间称金沙江；宜宾以下始称长江，扬州以下旧称扬子江。长江流域西藏、四川、重庆、云南、湖北、湖南、江西、安徽、江苏等省市区，在上海注入东海。有雅砻江、岷江、沱江、嘉陵江、乌江、湘江、汉江等支流。在江苏省镇江市同京杭大运河相交。长江干流全长6300km，80多万平均km2，年平均入海水量约9600亿m3。 东洞庭湖是一个大湖泊型宽阔河道，它承纳长江中上游和湖南的湘、资、沅、澧4条江河水量，湖泊的周围是广阔的沼泽和平原。东洞庭湖是洞庭湖系中最大的湖泊，年平均过湖水量达3126亿m3，常年湖容量178亿m3，水深4~22m，最大水位落差为17.76m。 项目北侧柳毅路一侧的水渠水面宽8-20m，底宽7-5m，水深5m，主要用于排涝、农田灌溉。目前片区居民饮用水均来自原五星村分场抽水井抽取的地下水，抽出的地下水经简单氧化、过滤即用供水管道输送至片区内三家店村、岳华村及片区外的五星村居民点。三家店村、岳华村及五星村村民原来在自家门前打的饮用水井目前均已废弃，仅用作灌溉或养鱼。 五、区域生态环境现状 岳阳土地肥沃，日照充足，适宜植物生长。全市木本植物共有95科345属ll18种，其中乡土树种898种，引进树种220种，乔木551种，灌木和桥本541种，竹类26种。主要用材林树种有杉木、马尾松、柏术、黄山松等168种；主要淀粉类树种有枣、柿、板栗、茅栗、苦槠、麻栎等；主要油脂类附有油菜、油桐、乌柏、核桃、三尖杉、仿栗等。属国家二级保护的树种有伯乐树、香果树、鹅掌揪、金钱松、杜仲、蓖子三尖杉等；属国家三级保护的有闽楠、青檀、桢楠等。粮食作物岳阳粮食作物种类较多，包括水稻、红薯、小麦、大麦、大豆、蚕豆、玉米、高粱、绿豆、豌豆、饭豆、豇豆、荞麦、燕麦、黑麦、芋头、木薯、粟米、马铃薯等近20种。 经济作物有数十种。包括油菜、棉花、茶叶、柑桔、甘蔗、芝麻、花生、生姜、辣椒、大葱、凉薯、藠头、白术、百合、西瓜等。水生植物和野生植物岳阳水生植物有40科75属13l种，优势种群有芦、荻、莲藕、菱角、茭白、芡实、荸荠、席草等18种。山丘区的野生植物种类繁多，有经济意义的主要有中华猕猴挑、山桂花和野生药材。仅临湘市药姑山，野生药材就有450余种，其中重要药材25种。 项目区域人为活动频繁，开发活动较多，原生植被大都不复存在，只有人工种植被如：樟、杨树、梧桐、松、衫等，一般分布在庭前庭后；粮食作物主要有水稻等；经济作物有油菜、玉米、莲子、藕、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒地上的回头青、马鞭草、芦苇等。 长江水生动物现状：根据上海水产大学李学军等人对长江岳阳段调查，该处水生生物种类主要浮游植物有蓝藻、硅藻、绿藻，主要浮游动物有原生动物、轮虫、枝角类、桡足类，主要底栖动物有环节动物、摇蚊幼虫、腹足类、瓣鳃类，主要水生维管束植物有沉水植物。 长江中游主要珍稀动物有中华鲟、白暨豚。1980年10月兴建葛洲坝工程，长江截流后，中华鲟已不能上溯到四川境内繁殖。长江葛洲坝中华鲟研究所开展中华鲟人工繁殖育苗研究，进行增殖放流，葛洲坝下游形成了新的中华鲟产卵场。 长江是我国水生生物资源宝库，长江岳阳段主要鱼类为中国江河平原区系鱼类青、草、鲢、鳙、鳊、鲂等，第三纪区系钱类鲤、鲫、鲶、鳜鱼等，区内水产主要有鱼类、珍珠、螃蟹等，近年来有国家一级保护动物白暨豚出没。其下游40km江段为湖北长江新螺段白暨豚国家级自然保护区。 六、自然保护区 岳阳市人民政府于2013年底提出了东洞庭湖自然保护区规划调整的申请，国家林业局中南林业调查规划设计院编制的《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划》（2013-2020）目前已通过湖南省林业厅、湖南省环保厅以及国家林业局的审批。该总体规划对东洞庭湖国家级自然保护区范围和功能区进行了适当调整，调整后的湖南东洞庭湖国家级自然保护区核心区面积30658.0hm2，分为3部分：即大、小西湖-君山后湖核心区、红旗湖核心区和春风湖核心区。①大、小西湖—君山后湖核心区：从大、小西湖、三坝、四坝至君山后湖包括黑嘴在内的定权发证区域，面积16000.0hm2。②红旗湖核心区：上、下红旗湖、天鹅段定权发证区域，面积9658.0hm2。③春风湖核心区：包括春风湖及其大片洲滩在内的5000.0hm²定权发证区域。调整后的保护区缓冲区总面积34998.0公顷，分为2部分：大、小西湖-君山后湖-红旗湖缓冲区和春风湖缓冲区。①大、小西湖-君山后湖-红旗湖缓冲区：包括大、小西湖-君山后湖核心区、红旗湖核心区向外缓冲区域。北至洞庭湖第一线防洪大堤，东至洞庭湖主航道西，南至保护区界，与益阳沅江相接，西至各芦苇场自然水域界限。总面积31742.0hm2。②春风湖缓冲区：包括春风湖核心区的向外部分缓冲区域。东至洞庭湖第一线防洪大堤，西至洞庭湖主航道东。总面积3256.0hm2。调整后的保护区实验区面积90629.0hm2，为自然保护区区界以内缓冲区以外的广大区域，包括团湖、东风湖、南湖等在内的湖泊、库塘、农业和通长江航道等用地。 2013年9月，国家林业局中南林业调查规划设计院编制了《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划（2013-2020）》，对保护区部分区域进行了调整。2018年2月8日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于调整湖南东洞庭湖等4处国家级自然保护区的通知》(国办函【2018】19号)，批准《生态环境部关于批准湖南东洞庭湖等4处国家级自然保护区范围调整的请示》，“同意调整湖南东洞庭湖、重庆金佛山、云南白马雪山和西藏珠穆朗玛峰国家级自然保护区的范围”。调规后项目拟建场地荆江门片区将不再在湖南东洞庭湖国家级自然保护区核心区、缓冲区和实验区范围内，项目所在地距其实验区约1km，距其缓冲区约1.5km，距核心区约2.5km。具体可见附图7。 区域环境功能区划 本项目所在地环境功能区划见下表。 表8 项目所在地环境功能区划 项目; 功能属性及执行标准. 水环境功能区; 东洞庭湖（湖体北、西、南沿岸1000米宽水域）; 自然保护区; （GB3838-2002）III类标准. 东洞庭湖湖体（不包括北、西、南沿岸1000米宽水域）; 自然保护区; （GB3838-2002）II类标准. 长江（君山区黄安村桑场组至长沟子村新河组段，全长6.6km）; 饮用水源一级保护区; （GB3838-2002）II类标准. 长江（塔市译至城陵矶，全长80km）; 渔业用水区; （GB3838-2002）III类标准. 柳毅路水渠; 农业用水; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）. 环境空气质量功能区; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 声环境功能区; 岳阳市君山工业集中区荆江门片区内为3类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，北侧及东侧未拆迁居民处执行2类标准. 是否基本农田保护区; 否. 是否森林公园; 否. 是否生态功能保护区; 否. 是否水土流失重点防治区; 否. 是否人口密集区; 否. 是否重点文物保护单位; 否. 是否三河、三湖、 两控区; 是（两控区）. 是否水库库区; 否. 是否污水处理厂集水范围; 是（君山城区污水净化中心（第二）工程）. 是否属于生态敏感与脆弱区; 是. 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房二期2栋，项目主要环境保护目标具体见表9。 表9 环境敏感保护目标一览表 环境 要素; 敏感点名称; 方位; 最近距离（m）; 保护对象规模; 保护级别. 大气 环境; 岳华村居民点; N、NE; 280; 300户; （GB3095-2012）中 二级标准. 三家店村; N、NE; 900; 200户. 双五村居民; SE; 300; 80户. 五星小学; NE; 950; 师生250人. 水环境; 东洞庭湖（湖体北、西、南沿岸1000米宽水域）; S; 2200; 大湖; 自然保护区（GB3838 -2002）III类标准. 东洞庭湖湖体（不包括北、西、南沿岸1000米宽水域）; S; 3200; 自然保护区（GB3838 -2002）类II标准. 长江（君山区黄安村桑场组至长沟子村新河组段，全长6.6km）; N; 3000; 大河; 饮用水源一级保护区（GB 3838-2002）Ⅱ类标准. 长江（塔市译至城陵矶，全长80km）; N; 2800; 渔业用水区（GB3838 -2002）III类. 柳毅路水渠; N; 610; 农渠; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）标准. 声环境; 岳华村; N、NE; 280; 100户; （GB3096-2008）2类标准. 生态环境; 周边农田、林地、东洞庭湖自然保护区. 本项目环境敏感保护目标详见附图2。

三、环境质量现状调查与评价

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、大气环境现状调查与评价 为了解本项目所在区域声环境质量，我单位委托湖南谱实检测技术有限公司于2018年6月20日至2018年6月26日日对本项目四面进行了为期7天的大气监测，具体监测数据见下表： （1）监测点位 G1：厂界东北侧约300米居民点； G2：厂界东南侧约300米居民点。 （2）监测因子 监测因子选定为：SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3（日均值）TVOC（8小时均值）； （3）评价标准 评价区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。TVOC参考《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）的8小时均值。具体监测数据见表10。 表10 环境空气质量监测结果统计表（浓度:mg/m3） 监测点位; 检测项目; 检测结果. 6、20; 6、21; 6、22; 6、23; 6、24; 6、25; 6、26. G1：厂界东北侧约300米居民点; SO2; 0.024; 0.028; 0.023; 0.025; 0.025; 0.022; 0.026. NO2; 0.029; 0.032; 0.033; 0.030; 0.035; 0.031; 0.033. CO; 1.5; 1.2; 1.3; 1.3; 1.5; 1.4; 1.4. PM10; 0.059; 0.062; 0.058; 0.056; 0.062; 0.060; 0.062. PM2.5; 0.031; 0.032; 0.030; 0.032; 0.032; 0.033; 0.030. O3; 0.102; 0.115; 0.106; 0.108; 0.114; 0.106; 0.095. TVOC; 0.192; 0.205; 0.211; 0.221; 0.213; 0.204; 0.195. G2：厂界东南侧约300米居民点。; SO2; 0.024; 0.0.25; 0.022; 0.029; 0.028; 0.025; 0.025. NO2; 0.028; 0.031; 0.030; 0.029; 0.033; 0.031; 0.030. CO; 1.2; 1.4; 1.4; 1.3; 1.3; 1.6; 1.5. PM10; 0.062; 0.064; 0.059; 0.058; 0.061; 0.066; 0.062. PM2.5; 0.029; 0.032; 0.033; 0.030; 0.034; 0.032; 0.033. O3; 0.089; 0.103; 0.114; 0.103; 0.116; 0.102; 0.121. TVOC; 0.204; 0.211; 0.199; 0.215; 0.206; 0.221; 0.227. 由表10可知，项目所在区域各项监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，TVOC满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）的8小时均值说明项目拟建区域大气环境质量较好。 2、地表水环境现状调查与评价 项目纳污水体为长江，项目废水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及污水处理厂接管标准后经片区污水管网进入君山区（第二）污水处理厂处理达标最终排入长江。根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023-2005，长江塔市驿至黄盖湖段属于Ⅲ类水体，其地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。本次评价引用《湖南吉兴通通讯科技有限公司通讯天线开发生产建设项目环境影响报告表》中长沙崇德检测科技有限公司于2016年6月7日对长江的水环境质量监测数据进行分析。 （1）监测断面：W1—君山区（第二）污水处理厂排污口上游500m处； W2—君山区（第二）污水处理厂排污口下游1000m处。 （2）监测因子：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类。 （3）评价方法：根据监测结果，采用超标率、最大超标倍数对评价范围内的水环境质量现状进行评价。 （4）监测结果分析：具体水质监测结果见表11。 表11 地表水检测结果 单位：mg/L 采样时间; 检测项目; 检测结果; 超标率; 超标倍数; 标准. W1; W2. 6月 7日; pH（无量纲）; 8.6; 8.7; 0; /; 6~9. COD; 10L; 10L; 0; /; 20. 氨氮; 0.036; 0.153; 0; /; 1.0. BOD5; 0.5L; 0.5L; 0; /; 4. 总磷; 0.126; 0.111; 0; /; 0.2. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0; /; 0.05. 根据监测结果分析可知，两个监测断面的各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类水质标准。 3、声环境质量现状 本项目位于君山区柳林洲镇岳华村，属于3类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；项目南侧临洞庭大道，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 为了解本项目所在区域声环境质量，我单位委托湖南安博检测有限公司于2018年4月8日至2018年4月9日日对本项目四面进行了为期两天的噪声监测，具体监测数据见下表： 表12 本项目噪声监测数据 单位dB（A） 监测点位; 监测 时间; 监测结果; 执行标准. 2018年4月8日; 2017年4月9日. 项目北面边界外1m处; 昼间; 58; 60; 65. 夜间; 47; 43; 55. 项目东面边界外1m处; 昼间; 57; 59; 70. 夜间; 49; 44; 60. 项目南面边界外1m处; 昼间; 61; 59; 65. 夜间; 49; 44; 55. 项目西面边界外1m处; 昼间; 58; 61; 65. 夜间; 48; 42; 55. 由上表监测数据可知，本项目四个监测点噪声值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3、4a类标准要求，说明本项目所在区域声环境质量良好。

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 污 染 物 排 放 标 准 | - 环境空气质量标准： 评价区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。TVOC参考《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）的8小时均值。具体标准限值见表13。 表13 环境空气污染物浓度限值 污染物名称; 标准值; 选用标准. SO2; 24小时平均; 150μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. NO2; 24小时平均; 80μg/m3. CO; 24小时平均; 4 mg/m3. PM10; 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 24小时平均; 75μg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. TVOC; 8小时均值; ≤0.6mg/m3; 参考《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）. 2、地表水环境：本项目纳污水体长江（塔市译至城陵矶，全长80km）执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准，具体标准值见表14。 表14 地表水环境质量标准(GB3838-2002) 项目; (GB3838-2002)Ⅲ类标准; （GB5084-2005）水作类标准; 项目; (GB3838-2002)Ⅲ类标准; （GB5084-2005）水作类标准. pH; 6-9; 5.5～8．5; NH3-N（mg/L）; ≤1.0; /. CODCr（mg/L）; ≤20; ≤150; BOD5（mg/L）; ≤4; ≤60. 总磷（mg/L）; ≤0.2; /; 石油类（mg/L）; 0.05; ≤5. 3、声环境：本项目所在地声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，临交通干线（即项目南侧临洞庭大道）一侧执行4a类标准。 表15 声环境质量标准(GB3096-2008) 单位dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4a类; 70; 55. 1、大气污染物： 废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准及无组织标准。 表16 大气污染物排放标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 1; 二氧化硫; 550; 周界外浓度最高点; 0.40. 2; 氮氧化物; 240; 0.12. 3; 颗粒物; 120; 1.0. 4; 非甲烷总烃; 120; 4.0. 2、废水： 君山城区污水净化中心和园区污水处理厂进水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。 表17 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 排放标准; 评价因子及标准限值（单位：mg/L）. （GB8978-1996）三级标准; pH; COD; BOD5; #氨氮; SS. 6~9; ≤500; ≤300; 45; ≤400. （GB18918-2002） 一级B标准; pH; COD; BOD5; 氨氮; SS. 6~9; ≤60; ≤20; ≤15（8）; ≤20. 注： #参照《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1标准。 3、噪声： 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，项目南侧临洞庭大道执行4类标准，标准限值见表18和19。 表18 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 等效声级：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表19 工业企业厂界环境噪声排放标准 （摘要） 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 65; 55. 70; 55. 4、固体废弃物： 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改中的固体废物控制要求； 危险废物执《危险废物贮存污染控制标准》（行GB18597-2001）及2013年修改中的固体废物控制要求； 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)。 |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 |  | 本项目废水预处理后排入北侧柳林西路污水管网进入岳阳市君山区（第二）污水处理厂处理达标后排入长江，总量控制指标纳入岳阳市君山区（第二）污水处理厂内，无需另外申请。 根据工程分析，建议本项目总量控制指标如下： 表23 污染物排放总量指标 单位：t/a 总量控制因子; 排放量. COD; 0.05. BOD5; 0.016. NH3-N; 0.012. TVOC; 0.09592. |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 一、施工期： 本项目租用岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房，施工期主要是厂房装修、设备基础施工和设备安装，工程量小，主要污染物有设备基础施工产生的少量渣土、车辆运输扬尘、汽车尾气和车辆运输噪声、设备安装噪声等，对环境影响很小。 二、营运期： 有机废气 本项目生产的产品为贴片压敏电阻，各类产品的生产工艺流程见图1和图2。 烘烤 刷高温油墨 筛板 压敏电阻 翻板 刷高温油墨 烘烤 装筐 有机废气 已刷高温油墨的压敏电阻 贴钢片 刷锡膏 筛板 热风载流焊接 目检 切脚 编带 装筐 固废 噪声、固废 有机废气 图2 贴片压敏电阻生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）、压敏电阻：贴片压敏电阻生产的主要原材料，从湖南劲阳电子有限公司的合作厂商采购回来。 （2）、筛板：将压敏电阻筛进有多个圆孔的铝板中，让压敏电阻整齐的排列在铝板上。 （3）、刷高温油墨：将高温油墨通过丝网印刷的方式，在筛板后的在铝板上整齐排列的压敏电阻的外围印上一层高温油墨。 （4）、烘烤：将刷了高温油墨的压敏电阻与铝板一起放入热风载流焊机，通过多温区高温（140℃--260℃），将高温油墨烘干固化在压敏电阻表面。 （5）、翻板：因为压敏电阻的另一面也要刷高温油墨，所以将压敏电阻翻一个面，为另一面刷高温油墨做准备。 （6）、刷高温油墨：在翻板后的压敏电阻的表面，将高温油墨通过丝网印刷的方式，将铝板上整齐排列的压敏电阻的外围印上一层高温油墨。 （7）、烘烤：将刷了高温油墨的压敏电阻与铝板一起放入热风载流焊机，通过多温区高温（140℃--260℃），将高温油墨烘干固化在压敏电阻表面。 （8）、装筐：将两面都已经刷了高温油墨的压敏电阻装入物料筐，以备下工序使用。 （9）、已刷高温油墨的压敏电阻：已经在两面都刷好高温油墨的压敏电阻，作为原材料再次被使用。 （10）、筛板：将已经在两面都刷好高温油墨的压敏电阻再一次筛进有多个圆孔的铝板中，让压敏电阻整齐的排列在铝板上，这次的排列数量和间隙都跟第一次不一样。 （11）、刷锡膏：将锡膏通过钢网印刷的方式，在筛板后的在铝板上整齐排列的压敏电阻的中间表面没有高温油墨的部位印上一层锡膏。 （12）、贴钢片：在刷了锡膏的每一个压敏电阻表面贴上一个钢片。 （13）、热风载流焊接：将贴好钢片的压敏电阻与铝板一起放入热风载流焊机，通过多温区高温（140℃--280℃），将钢片与压敏电阻焊接在一起。 （14）、目检：将焊接好钢片的压敏电阻进行外观检测，将极个别焊接不牢的挑选出来。 （15）、切脚：将已焊接钢片的合格的压敏电阻的多余的脚切掉。 （16）、编带：将已切脚的压敏电阻放入载带中进行编带包装，并卷成2000个每盘。 （17）、装筐：将编带好的盘装压敏电阻放入物料筐待发货。 焊烟、焊渣 手工焊线 波峰焊接 插件 备料准备 成品测试 包装入库 灌环氧胶 半成品测试 噪声、固废 有机废气 图3 浪涌保护器生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）、电缆裁线去皮：把成卷的电缆线按用户要求的尺寸裁剪，并将电缆两头的橡胶皮去掉。 （2）、将裁剪好的去了橡胶皮的电缆里面的三根导线再剥皮。 （3）、将剥皮的导线的露铜部分浸锡。 （4）、备料准备：把生产过程中要用到的所有元器件提前从仓库领出来，以备生产需要。 （5）、插件：将元器件插装到PCB板上。 （6）、波峰焊接：将插装好元器件的PCB板，通过波峰焊机，将元器件焊接到PCB板上。 （7）、手工焊线：将电缆线与焊接好元器件的PCB焊接在一起。 （8）、半成品测试：将焊接好导线的半成品进行测试。 （9）、灌环氧胶：测试合格的半成品装入塑料特体中，然后灌入环氧胶。 （10）、成品测试：等环氧胶凝固后，再进行一次测试。 （11）包装入库：测试合格的产品包装入库。 产污环节：本项目生产过程产生的污染物主要为刷高温油墨、烘烤、焊接和灌胶等环节产生的少量有机废气（TVOC计）；机械加工噪声；切脚产生的废边角和不合格产品。 三、主要污染源 1、施工期污染因子及污染源强分析 由于本项目租用岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准厂房，施工期主要是设备安装及厂房装修，工程量小，主要污染是运输车辆扬尘及尾气、设备安装噪声等，对环境的影响很小。 2、运营期污染因子及污染源强分析 （1）废水污染 根据建设方提供的资料，项目生产车间地面只需定期清扫，定期清扫方式为吸尘器清洁，不需要冲洗；项目生产过程中不涉及到生产用水，因此本项目外排废水为员工生活污水。本项目租用园区标准化厂房，厂房内设厕所，员工均为附近村民，不在厂区内食宿。生活污水经园区公共化粪池进行预处理。 生活污水：本项目职工60人，年工作300天，无人在厂区住宿。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，住宿职工生活用水量不住宿职工生活用水量按50L/d•人计，则本项目生活用水量为3m3/d（900t/a），污水排放系数取0.9，则生活污水排放量约为2.7m3/d（810t/a）。 生活污水污染物浓度为：COD 300mg/L、BOD5200mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L、则污染物总产生量为COD 0.243t/a、BOD5 0.162t/a、SS 0.162t/a、氨氮0.024t/a。化粪池处理后，污染物浓度为： COD 0.05t/a、BOD5 0.016t/a、SS 0.016t/a、氨氮0.012t/a。项目污染物浓度都小于0.1，因此废水不设置总量控制指标。 2、废气污染 本项目大气污染源主要为刷高温油墨、烘烤、罐环氧胶和洗板过程中等工序产生的有机废气，焊接过程中产生的焊烟。 （1）有机废气 本项目贴片压敏电阻生产过程中的刷高温油墨、烘烤工序；浪涌保护器生产过程中的罐环氧胶工序均会有有机废气的产生。项目生产过程中使用的环保高温油墨和环保环氧胶总用量为8.8t，其有机废气的挥发量按各类使用总量1%计，则项目使用环保高温油墨和环保环氧胶的工序中有机废气挥发量为1%×8.8t/a=0.088t/a。 本项目浪涌保护器的波峰焊接后洗板需要用酒精，酒精用量为1.0t/a，所用酒精主要成分为乙醇，约含有95%的乙醇溶剂，本项目按照酒精中乙醇全部挥发计算，则有机废气产生量为0.95t/a( 即0.396kg/h)。 本环评建议企业在各产生有机废气的工序的设备上方通过设置集气罩集中收集由风机(风量以5000m3/h计)引至光解空气净化器处理后通过不低于15m高排气筒排放，确保收集效率在90%以上，光解空气净化器对有机废气的处理效率按照99%计算，则本项目最终有组织排放的有机废气量约为0.009592t/a，排放速率为0.055kg/h，其排放浓度及排放速率可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)规定的排放浓度(120mg/m3)及最高允许排放速率(10kg/h)，对周边居民影响较小。 （2）焊接废气 项目焊接工序中用到无铅锡（锡条和锡丝），锡在加热使用过程中会有少量含锡及其化合物的废气产生。本项目无铅锡年用量为1.2吨，锡及其化合物的产生量取5g/kg焊料计，则锡及其化合物产生量约为0.006t/a。 本环评建议在焊锡工序各个工作点上方设置集气装置对其废气进行收集引导至UV光解净化器进行处理后通过不低于15m高排气筒排放，设计风机总风量为5000m3/h，每天使用8小时，年工作300天，排放速率为2.5×10-3kg/h，则总风量约为1.2×107m3/a，锡及其化合物的排放浓度约为0.5mg/m3。本项目焊接车间密闭化，通过集气装置收集处理。对接触的工人加强个人防护外（佩戴口罩），并定期做好健康监护，将对员工的危害减少到最低程度。 3、噪声污染 本项目为电子器件生产，高噪声设备较少，主要产噪设备为空压机和切脚机等。各种设备噪声声级在60-85 dB(A)之间，需采取一定的隔声措施。主要设备噪声源强见表20。 表20 主要设备噪声声压级 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 噪声源强; 持续时间; 治理措施）; 降噪效果. 1; 空压机; 80-85; 间歇; 隔声、减震、消声; 30. 2; 切脚机; 60-70; 间歇; 隔声、减震; 20. 3; 剥皮机; 60-70; 间歇; 隔声、减震; 20. 4; 成型机; 60-70; 间歇; 隔声、减震; 20. 5; 编带机; 60-70; 间歇; 隔声、减震; 20. 4、固体废物污染 本项目营运期过程中，厂内会产生一定量的工业固体废弃物、危险废物和生活垃圾。主要包括：①废铜线、废焊丝、边角料及不合格贴片压敏电阻；②员工生活垃圾；③废环保环氧胶水桶、废油墨桶、机械维修的废机油以及废抹布。各固体废弃物的生产情况见表26。 （1）一般固废 贴片压敏电阻生产过程中目检、切脚等工序均会产生剩余的边角料及不合格的贴片压敏电阻。根据相关资料，产生的废边角料占原料用量的0.1%，即废边角料5 kg/a，不合格的压敏电阻约1万个，做报废处理，交给专门的废品回收公司进行处理。 浪涌保护器的生产过程中会产生产生的废边角料、废铜线以及废焊丝等。根据相关资料，产生的废边角料、废铜线以及废焊丝约占原材料用量的0.1%，即废边角料0.4t/a、废铜线0.03t/a，废焊丝3kg/a，收集后由废边角料、铜线以及焊丝供货商回收，废弃不合格产品约1万个/a，属于半成品，可通过维修处理后回收利用； （2）危险固废 项目环保环氧胶和酒精的使用，会产生一定量的废胶水桶、废包装材料和废助焊剂；各机械设备维修维护会产生一定量废机油、废抹布；这部分废物均属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》，分类编号废包装材料HW13，废机油HW08。根据建设方提供的资料数据，胶水等的用量不大，废包装材料的产生量约为0.1t/a，废机油产生量约为0.05t/a。 各类危废由建设方转交供应商回收利用，委托有资质的单位处理。 （3）生活垃圾 根据建设方提供的资料，本项目职工人数为60人，非住宿员工按0.5kg/d·人计算，则生活垃圾产生量为9t/a（300kg/d）。 表21 本项目固废产生情况表 序号; 类别; 数量; 废物属性; 处理方式. 1; 生活垃圾; 9t/a; 生活垃圾; 环卫部门收集处理. 2; 废边角料; 0.405t/a; 一般固废; 供货商回收. 3; 废铜线; 0.03t/a; 一般固废; 铜线供货商回收. 4; 废焊丝; 3kg/a; 一般固废; 焊丝供货商回收. 5; 不合格压敏电阻; 1万个/年; 一般固废; 交给专门的废品回收公司进行处理. 5; 不合格浪涌保护器; 1万个/年; 一般固废; 维修处理后回收利用. 6; 废包装材料; 0.1t/a; 危险废物HW13; 胶水供应商回收. 7; 废机油; 0.05t/a; 危险废物HW08; 交给有资质的单位回收.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) |  | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 | 油墨和环氧胶挥发 | 有机废气 | 0.0088t/a |  | 11mg/ m3，0.9592t/a |
|  | 酒精挥发 | 挥发性有机物 | 0.95t/a |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 水量 | 810t/a |  | 810t/a |
|  |  | COD |  | 0.243t/a，300mg/L | 0.05t/a，50mg/L |
|  |  | BOD5 |  | 0.162t/a，200mg/L | 0.016t/a，20mg/L |
|  |  | SS |  | 0.162t/a，200mg/L | 0.016t/a，20mg/L |
|  |  | 氨氮 |  | 0.024t/a，30mg/L | 0.012t/a，15mg/L |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 9t/a |  | 环卫部门收集处理 |
|  |  | 废边角料 | 0.405t/a |  | 供货商回收 |
|  |  | 废铜线 | 0.03t/a |  | 铜线供货商回收 |
|  |  | 废焊丝 | 3kg/a |  | 焊丝供货商回收 |
|  |  | 不合格压敏电阻 | 1万个/年 |  | 交给专门的废品回收公司进行处理 |
|  |  | 不合格浪涌保护器 | 1万个/年 |  | 维修处理后回收利用 |
|  | 危险固废 | 废包装材料 | 0.1t/a |  | 胶水供应商回收 |
|  |  | 废机油 | 0.05t/a |  | 交给有资质的单位回收 |
| 噪 声 | 本项目主要产噪设备为空压机和切角机等。各种设备噪声声级在60-85 dB(A)之间 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目利用岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房进行建设，施工期主要是设备安装和厂房装修，工程量小，对生态环境影响很小。 |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析 本项目租用岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房，施工期主要是厂房装修、设备基础施工和设备安装，工程量小，主要污染物有设备运输产生的汽车尾气和建筑装修废气，施工机械作业噪声，生活垃圾的影响。 1、大气环境影响分析 施工期间产生的大气污染主要来运输车辆尾气、建筑装修废气，对区域空气环境产生一定的影响。 （1）运输车辆尾气 本项目施工阶段运输车辆尾气，主要含有CO、NOX、HC碳氢化合物等。污染物，由于污染源较分散且具有流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的。 （2）建筑装修废气 建筑装修废气主要为建筑装修材料产生的甲醛、苯、甲苯、二甲苯、苯并α芘、总挥发性有机物等有害物质。建设单位按照国家有关规定委托有资质单位进行设计、施工、检测，并选用符合国家相关标准的建筑装修材料，以确保室内空气中有害物质含量符合《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中标准，可避免损害建筑物内的人体健康和人身安全。 综上分析，项目施工期废气主要来运输车辆尾气、建筑装修废气，对环境也存在一定影响，项目周边300m范围内敏感点主要为岳华村居民，其受施工废气影响相对较大，但施工过程采取相应污染防治措施后，废气污染均可得到有效控制和达标排放，对周边环境敏感点影响较小。 2、施工期噪声影响分析 施工期噪声主要是施工现场设备运输的交通噪声及设备安装噪声。根据类比调查，施工运输车辆的运行噪声匀速（50Km/h）时为84～98dB（A），加速可达到88～93dB（A）。设备安装噪声声级约在80~100dB（A）。 根据类比调查，施工期间噪声影响范围在100m范围内。本项目周边100m范围内东北侧有居民点。为了确保施工场界噪声达标，本环评提出如下建议：①施工时尽量使用低噪声机械设备。②避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。高噪声固定机械设备要入棚操作。③禁止在夜间22:00至次日6:00进行施工，如确需夜间施工，应向当地环保行政主管部门申报，得到批准后方可进行。④作业时在高噪声设备周围设置临时隔声屏障。⑤加强车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。 采取以上建议措施后，预计施工期噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》的要求（即昼间70dB(A)，夜间55 dB(A)），对周围声环境的影响不大。 3、施工期水环境影响分析 施工期施工人员不在厂内食宿，吃饭和厕所均在园区公用食堂和厕所进行，因此基本无生活污水产生，对水环境影响不大。 4、施工期固废影响分析 施工期的固体废物主要是设备基础施工产生的少量渣土、建筑垃圾和少量的施工人员的生活垃圾。设备基础施工产生的渣土量很小，需上报当地渣土办补充园区其他建设需要。建筑垃圾如废弃设备材料等，可售至废旧资源回收站；生活垃圾定点收集，由园区环卫部门统一收集处理。采取以上措施处理后，施工期固体废物对周围环境影响较小。 二、营运期的环境影响分析 1、地表水环境影响分析 项目区内采用雨污分流制，应分别设置雨水、污水管道各一套，雨水排入小区的雨水管网，污水排入小区的污水管网。项目雨水经厂区雨水管网排入周边水体。 本项目水污染主要为生活废水，排放量为2.7m3/d（810t/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N及动植物油等。根据生活污水的类比资料数据，本项目生活污水经化粪池处理后，一般都能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，符合排入城镇二级污水处理厂接管水质要求。项目污水经园区化粪池处理后排入北侧道路进入柳毅路的市政污水管网最终进入岳阳市君山区（第二）污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中的一级B标准后排入长江。 君山区（第二）污水处理厂位于君山区柳林洲镇三家店村（殡仪馆西侧），服务范围为柳林洲镇周边居民和岳阳市君山工业集中区荆江门片，污水厂总投资12900万元，近期工程占地面积为1.995ha（29.925亩），远期增加1.65ha。污水处理厂总规模为3.0×104m3/d，其中近期工程处理规模为1.0×104m3/d。采取A/A/O（改良型廊道排流曝气、二沉池内置）工艺，目前污水处理厂已投入运营，可以接纳本项目废水。 项目所处位置属于岳阳市君山区（第二）污水处理厂的纳污范围；项目废水主要为生活废水，主要污染物为COD、NH3-N等，水质复杂程度简单，为君山区（第二）污水处理厂常规处理项目；本项目废水日最大排放量为2.7m3/d，废水排放量仅占岳阳市君山区污水处理厂实际处理规模的0.03%，不会对岳阳市君山区污水处理厂造成冲击。因此，项目废水通过岳阳市君山区污水处理厂处理达标后排放对外环境影响较小。 根据上述情况可以判断，本项目废水才采取上述措施处置后，不会对长江水质及水体环境功能产生大的影响。 2、空气环境影响分析 本项目大气污染源主要为刷高温油墨、烘烤、罐环氧胶等工序产生的有机废气，焊接过程中产生的焊烟，洗板过程产生的酒精废气。 本环评建议在各个工序工作点上方设置集气装置对其废气进行收集引导至UV光解净化器进行处理后通过不低于15m高排气筒排放，设计风机总风量为5000m3/h，每天使用8小时，年工作300天，排放速率为2.5×10-3kg/h，则总风量约为1.2×107m3/a。 （1）有机废气处理环保措施及影响分析 UV光解空气净化器工作原理是： 一、利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体，裂解恶臭气体如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H2S、VOC类，苯、甲苯、二甲苯的分子键，使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物，如CO2、H2O等。 二、利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。 UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对恶臭气体及其它刺激性异味有极强的清除效果。 三、恶臭气体利用排风设备输入到本净化设备后，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应，使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。 四、利用高能UV光束裂解恶臭气体中细菌的分子键，破坏细菌的核酸（DNA），再通过臭氧进行氧化反应，彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的。 采用的光解空气净化器的方法去除有机废气，对有机废气的去除具有很好的效果，对本项目产生的非甲烷总烃废气去除效率可以达到99％以上，无需添加任何物质，适应性强，运行成本低，设备占地小，自重轻。 项目在刷高温油墨、烘烤、罐环氧胶等工序会产生有机废气，由工程分析可知，项目有机废气的产生量为0.088t/a，本项目200m范围没有居民分布，为减少有机废气对周边居民生活的影响。本环评建议企业在各产生有机废气的工序的设备上方通过设置集气罩集中收集由风机(风量以5000m3/h计)引导至光解净化器处理后通过不低于15m高排气筒排放，确保收集效率在90%以上，光解净化器对有机废气的处理效率按照99%计算，则本项目最终有组织排放的有机废气量约为0.009592t/a，排放速率为0.055kg/h，其排放浓度及排放速率可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)规定的排放浓度(120mg/m3)及最高允许排放速率(10kg/h)，对周边居民影响较小。 排气筒高度和数量可行性、合理性分析 根据《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）各种工业烟囱（或者排气筒）最低允许高度为15m；排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 根据现场踏勘可知，本项目200m范围内没有建筑，有机废气和焊接废气通过15m高排气筒排放，高度设置合理。本项目大气污染物污染源主要为有机废气和焊接烟气，因此本项目为有机废气和焊接烟气各设置1根15m高的排气筒高空排放。因此，本项目需设置2根15m高的排气筒对各类污染对进行高空达标排放，排气筒的设置的数量合理可行。 大气防护距离的计算 ①大气环境防护距离确定方法 按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂内平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。 ②大气环境防护距离参数选择 根据污染物的产生和排放情况，选择有机废气（非甲烷总烃）为本项目大气环境防护距离计算的预测因子。项目无组织排放废非甲烷总烃的排放量为0.0979t/a。 ③大气环境防护距离计算结果分析 按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，计算结果显示无超标点。因此，本项目无需设置大气环境防护距离，不存在拆迁安置。 图4 非甲烷总烃大气防护距离计算结果 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要有空压机、切角机以及各种加工设备，其噪声值在60～85dB（A）。为使各厂界噪声达标，建设单位应对产噪机械设备合理布局，尽量安装在远离厂界、环境敏感目标的地方，选用低噪声设备，同时采用以下措施： （1）在设计阶段，应注意搞好以下工作： ①尽量选用低噪声设备，无论是委托设计制造还是购买成品，都应提出相应的控制噪声措施和声级值控制指标，配套定购降噪、防噪设施； ②在满足生产工艺、安全生产的前提下合理布局，尽量将高噪声装置向厂区中央集中，增大高噪声源与厂界的距离。 （2）在建设与生产阶段，应注意搞好以下工作： ①在设备安装和厂房建设过程中同步实施减震、隔声、吸声等降噪措施。 ②对高噪声源设备采取封闭结构，如真空泵，空压机等。 2、在噪声较大的岗位设置隔声值班室，以保护操作工身体健康；对操作工人应加强个人防护，及时发放噪声防护用品。 3、在车间、厂区周围建筑一定高度的隔声屏障，如围墙，减少对车间外或厂区外环境的影响。此外，靠近厂界一侧的生产车间尽量少设门窗，墙体应保持一定的墙壁厚度等。 4、为减轻项目原辅材料运输过程中车辆噪声对其集中通过区域的影响，建议厂方对运输车辆加强管理和维护，保持车辆有良好的车况，要求机动车驾驶人员经过噪声敏感区地段限制车速，禁止鸣笛，尽量避免夜间运输。 本项目主要声源及控制方案： 表22 主要声源及控制方案 序号; 设备名称; 噪声源强; 持续时间; 治理措施）; 降噪效果. 1; 空压机; 80-85; 间歇; 隔声、减震、消声; 30. 2; 切脚机; 60-70; 间歇; 隔声、减震; 20. 3; 剥皮机; 60-70; 间歇; 隔声、减震; 20. 4; 成型机; 60-70; 间歇; 隔声、减震; 20. 5; 编带机; 60-70; 间歇; 隔声、减震; 20. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的公式，选择点源预测模式预测项目声源产生的噪声随距离衰减变化规律。 1)计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级 式中： Loct，t——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频声压级，dB； LWoct——某个声源的倍频带声功率级，dB； r——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数； Q——方向性因子，无量纲。 2)计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频声压级 3)计算室外靠近围护结构处的声压级 4)将室外声级Loct，2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级Lw oct： 式中： S为透声面积，m2。 5)等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，oct，由此按室外声源计算等效室外声源在预测点产生的声级。 6)计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级 式中： Loct(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； Loct(r0)——参考位置r0处的倍频声压级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； △Loct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量，计算方法祥见导则）。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw oct，且声源可看作是位于地面上的，则： 7)由各倍频带声压级合成计算该声源产生的A声级LA 8)计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA in,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA out,j ，在T时间内该声源工作时间为tout,j ，则预测点的总等效声级为： 预测结果及评价 根据项目设备的布置，综合考虑距离衰减、地面吸收、空气吸收以及墙体的阻隔，利用上述噪声预测公式，预测点的昼间、夜间噪声的预测结果见表23。 表23 运营期噪声预测结果 位置、方位; 现状监测结果; 正常工况; 达标情况. 贡献值; 叠加值; 标准值; 达标; 超标. 东厂界; 昼间; 59; 59; 59; 昼间：65 夜间：55. 夜间; 44; 43.80; 44.6. 南厂界; 昼间; 59; 59.0; 59.1; 昼间：65 夜间：55. 夜间; 44; 43.8; 44.6. 西厂界; 昼间; 61; 61; 61; 昼间：65 夜间：55. 夜间; 42; 42.50; 42.7. 北厂界; 昼间; 60; 60; 60; 昼间：65 夜间：55. 夜间; 43; 42.6; 42.8. 由表23的预测结果可以看出，该项目建设后，在主要声源同时产生噪声这种最严重影响情况下，各边界的声级值有所增加，但厂界四周声环境仍可达到评价标准的限值要求，可实现达标排放。 因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3、4a类标准要求。 4、固体废物的影响分析 本项目营运期过程中，厂内会产生一定量的生产固废和生活垃圾，各固体废弃物的生产情况见表24。 表24 本项目固废产生情况表 序号; 类别; 数量; 废物属性; 处理方式. 1; 生活垃圾; 9t/a; 生活垃圾; 环卫部门收集处理. 2; 废边角料; 0.405t/a; 一般固废; 供货商回收. 3; 废铜线; 0.03t/a; 一般固废; 铜线供货商回收. 4; 废焊丝; 3kg/a; 一般固废; 焊丝供货商回收. 5; 不合格压敏电阻; 1万个/年; 一般固废; 交给专门的废品回收公司进行处理. 5; 不合格浪涌保护器; 1万个/年; 一般固废; 维修处理后回收利用. 6; 废包装材料; 0.1t/a; 危险废物HW13; 胶水供应商回收. 7; 废机油; 0.05t/a; 危险废物HW08; 交给有资质的单位回收. 本项目产生的废边角料、废铜线、废焊丝等均属于一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃圾混入。 本项目产生的废包装材料和废机油等属危险废物。因此，建设方需要设置危险固废暂存场所，然后交由有资质单位收集后无害化处理。 危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。 按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。 运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃鸡其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公里运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 分别根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）的主要建设指标，建议将项目固废临时贮存设施（场所）设置厂房西侧，其中一般工业固废临时贮存场所约为15m2、危废贮存场所约为5m2，一般工业固废和危险废物应妥善分类用指定容器收集，同时标注标识和防渗情况。 本项目营运期产生的生活垃圾9t/a，属于一般固废，经过收集后，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、五星加油站对本项目的影响分析 项目东侧道路对面有一座五星加油站，属于二级加油站，对项目区域有一定的环境风险影响。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)规定加油站内的地埋储罐、加油机以及通气管管口与一类建筑物的距离在14m、11m和11m的要求，本项目与东侧的加油站的距离约300m，能够满足安全防护距离要求，其环境风险对本项目的影响较小。 三、清洁生产分析 清洁生产的内容包括清洁的产品、清洁的生产过程和清洁服务三个方面。一般说来，主要从生产工艺与装备、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求六个方面进行评述。 （1）资源能源 本项目使用的主要原辅材料均无毒无害并按相关标准进行处理，不会对环境产生不利影响。本项目生产过程中所采用的能源为电和水，均属清洁能源。另外，企业采取一些节能措施进一步达到节能降耗的目的：变配电设备、照明灯具均采用新型节能产品；控制照明用电；减少机器空转；减少和控制空调使用；企业加强宣传节能、节水的知识与方法；强化能源管理、完善能源计量仪器仪表，将使能耗指际不断下降。 （2）生产设备与工艺 本项目采用的工艺和设备，不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》2013年修改版中的淘汰类和限制类，符合国家产业政策要求。 （3）产品 项目产品不属于落后淘汰类，使用过程中对环境没有不良影响。因此，产品方面符合清洁生产要求。 （4）污染的产生情况 ①本项目生活污水经化粪池预处理排入污水处理厂，对周边水环境影响很小。 ②本项目有机废气通过集气罩收集通过UV光解净化器进行处理后高空排入，对周边环境影响较小。各种无组织废气通过加大车间通风，尽可能减少了对环境的影响。 ③噪声设备采用室内隔音、加装减振垫、隔声罩、消声器等措施，并在厂区四周绿化，削减了噪声的源强和传播距离。 ④对产生的固体废弃物分类堆放，并设防渗和防逸散措施，避免产生固体废弃物对环境空气、土壤、地下水等二次污染。本项目产生的固体废弃物主要为一般性工业固体废物，合理处置后可实现固体废弃物零排放，对外环境影响较小。 （5）废物回收利用指标 本项不合格的浪涌保护器可以通过维修处理回收利用，不合格的贴片压敏电阻和一般固废有专门的废品回收公司进行处理；可实现工业固废的综合利用和区域经济小循环、大效益；废弃包装材料由园区环卫部门处理。 （6）环境管理水平 本项目的建设符合国家和地方有关法律、法规，按照本报告表的要求对污染物进行治理，可保证污染物排放达到相应要求，对于工作人员，配备专门的作业指导手册，对于易造成污染的设备和工序设立警示牌，对生产能力进行分级考核，达到国家环境管理要求。 从以上分析可知，该建设项目从原料到产品过程体现了清洁生产精神，符合清洁生产法规原则要求，属于国内清洁生产先进水平。 四、营运期环境监测计划 本项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成一定的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 表25 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪 声; 厂界; 连续等效A声级; 每年一次. 大气; 厂界; 非甲烷总烃; 每年一次. 环境风险评价是对项目建设和运行期发生的可预测突发事件（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害、易燃易爆、放射性等物质泄漏所造成的对人身安全和环境的影响、损害进行评估，并提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 五、环境风险识别 ①物质风险识别 本项目生产过程中涉及的化工品及产品按GB13690-92《常用危险化学品的分类及标志》界定，主要包括易燃品，这些危险品是本项目的潜在危险源。根据《危险化学品名录》（2015），对拟建工程原辅材料、燃料和有关产物涉及的危险化学品进行识别，属于危险化学品的共有1种，具体的危险化学品使用情况见表26。 表26 主要危险化学品使用情况一览表 序号; 物质 名称; 危险货 物编号; 危险性类别; 是否剧毒化学品; 耗量 （t/a）; 贮存量*（t/a）. 1; 酒精; 32061; 第3.2类中闪点易燃液体; 否; 1.0; 0.1. 注*：——原料贮存天数为30天计。 本项目主要危险化学品酒精贮存量较小，均为桶装，项目不设储罐区，危险性较小。 ②生产设施风险识别 本项目生产过程中环境风险主要来源于车间及仓库火灾事故的发生。主要有如下七方面原因：一是消防设施投入不足；二是企业消防安全教育与培训严重滞后；三是生产厂房不符合消防规范；四是厂电气线路布设不符合消防安全规范；五是生产过程中使用大量的可燃、易燃物品，火灾荷载量较高；六是车间管理混乱；七是消防安全管理不到位；建设项目火灾事故的发生可能周边环境带来一定的影响。 ③危险化学品重大危险源识别 危险化学品重大危险源的识别是依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中有关危险化学品的定义，以及危险化学品的危险特性及临界量来进行筛选。拟建项目危险化学品见表7-6，涉及的危险化学品是否重大危险源进行识别，结果见表27。 表27 危险化学品重大危险源辨识结果 序号; 物质名称; 临界量（t）; 实际量（t）; q/Q. 1; 酒精; 500; 0.1; 0.0002. ∑＝0.0002. 通过上表可以看出q/Q＜1，不构成重大危险源。 ④风险识别小结 依据厂址周边环境，以及国内外同行业事故统计分析及典型事故案例等资料，为体现项目针对性，确定本次环境风险评价的重点是原辅材料在贮存、生产使用过程中引发火灾事故。 （2）评价工作等级 根据拟建工程的化学品危险性和功能单元危险化学品重大危险源判定结果，本项目距离居住区较近，环境敏感程度一般，确定环境风险评价工作等级为二级。本次风险评价参照二级评价进行风险识别、源强分析和对事故影响进行简要分析，提出防范减缓和应急措施。 （3）最大可信事故的确定 依据国内外同行业事故统计分析及典型事故案例等资料，确定本次环境风险评价的重点是仓库及车间在贮存、生产使用过程中的火灾事故的发生。 综合上述分析，本环评发生事故主要为原料在贮存、生产过程中管理不当所造成的火灾。 （4）环境风险防范措施 尽管环境风险的客观存在无法改变，但通过科学的设计、施工、操作和管理，可将风险事故发生的可能性和危害性降低到最小程度，真正做到防患于未然，达到预防事故发生的目的。风险管理的重点在于减缓、防范措施，因此，本环评根据以上分析，从风险防范方面提出本项目应采用的防范及应急处理措施： ①.根据消防及安全评价要求，加强对酒精和胶水等化学危险物品的安全管理，做到专人管理、专人负责；同时，应做到分区存放，严禁层堆。此外，厂区实行用火作业许可证制度和定点吸烟制度，吸烟点应远离生产场所等防火重点区域，并设置防火标示牌和危险品防护标志。 ②.要求厂方加强对酒精和胶水的安全管理工作，酒精和胶水的储存场所必须保持干燥，室温应在35℃以下，并有相应的防火安全措施。 ③.酒精和胶水等在贮藏、运输时必须加盖密封，容器上应有明显的标志，注明品种代号、批号、色别和检验日期等。油墨在贮藏运输时，应避免日晒、雨淋，不得与60℃以上的高温热源及有机溶剂接触。 ④.为了防止酒精和胶水等泄露意外事故的出现，厂方应对酒精和胶水储存库和印刷车间的下垫面修建了防渗透设施，并做到分区、分类存放。 ⑤.应严格按照国家有关消防安全的规定，制定消防灭火应急预案，建立自动灭火系统，配备足够的消防设备和消防器材。一切消防器材不准挪动、乱用，并要定期检查。灭火器要按时换药。 ⑥.搬运、装卸酒精和胶水等化学危险品时应按照有关规定进行，做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾斜和滚动。 ⑦.制定严格的操作管理制度和对工人进行培训上岗，使其熟知酒精和胶水等化学品物料性能及防范应急措施。 （5）事故应急措施 ①发生事故时，迅速准确地报告事故应急中心，迅速组织人力开展抢救； ②采取措施控制危险源、营救受害人员； ③切断火源； ④做好人员防护措施，如戴好防毒面具和手套； ⑤用砂土吸收及围堵溢流的路径； ⑥对污染地带进行通风，蒸发残余液体； ⑦外围20m作警告标识，禁止人车进入，严禁烟火，无关人员迅速撤离； ⑧销售过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰产品为危险废物，应进行无害化处置，不得排放。 （6）风险防范应急预案 拟建项目设计、建造和运行要科学规划、合理布置、严格执行防火安全设计规范，保证工程质量，严格安全生产制度，严格日常管理，提高操作人员素质和水平，以减少事故的发生。一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，防止事故扩大，同时采取遏制泄漏物进入环境的紧急措施，控制和减少事故造成的环境危害。因此应制订拟建工程风险防范应急预案，以应对突发事件，将损失和危害降到最低点。 应急预案一般应包括：应急组织及其职责；应急设施、设备与器材；应急通信联络；事故后果评价；应急监测；应急安全、保卫；应急医学救援；应急撤离措施；应急报告；应急救援；应急状态终止；应急演习等，具体应急预案内容见表28。 表28 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求; 执行部门. 1; 总则; 公司办公室、安全部. 2; 危险源概况; 详诉危险源类型、数量及分布; 公司安全部. 3; 应急计划区; 装置区、贮存区、邻区; 公司安全部. 4; 应急组织; 公司指挥部—负责现场全面指挥，专业救援队伍—负责事故控制、援救、善后处理。 地区指挥部—负责公司附近地区全面指挥，救援、管制、疏散。 专业救援队伍—负责对公司救援队伍的支援。; 公司安全部； 当地安监、消防部门. 5; 应急状态分类及应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序; 公司安全部. 6; 应急设施、设备与材料; （1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料、主要为消防器材；（2）装置区、贮存区、原料和产品储存区的地面应进行硬化处理，厂界周围修建截雨沟，防止有毒物质渗入地下水。（3）事故排放池：用于储存火灾、爆炸和防止有害物质泄漏过程产生的废水，池中废水应采取有效处理并经当地环保部门检查达标后，方可排放。; 公司安全部 环保部. 7; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。; 公司安全部. 8; 应急环境评估及事故评估; 由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。; 公司安全部、环保部；当地环境监测站. 9; 应急防护措施、清除泄漏措施、方法和器材; 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应，清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备齐全； 邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备完整。; 公司办公室，安全部、环保部；当地安监、消防部门. 10; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。; 公司办公室，安全部、环保部；当地安监、医疗部门. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。; 公司办公室，安全部、环保部；当地安监、消防部门. 12; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。. 13; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。. 14; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理。; 公司安全部. 15; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。; 公司安全部. （7）风险评价结论 环境风险管理作为安全生产管理的一部分，重在警钟长鸣，防患于未然。本报告建议公司首先积极做好酒精和胶水的贮存、运输、使用等方面的安全管理工作，严格各工序操作规程，健全安全消防制度。其次，通过制定应急预案，加强反事故演练，提高员工对事故处置能力，防止污染事故发生。其三增加公司应对环境风险的设备设施，一旦发生事故迅速反应，采取合理的应对方式，并立即向政府有关部门汇报，寻求社会支援，可将环境风险危害控制在可接受的范围内。

六、国家产业政策及选址合理性分析 1、产业政策符合性分析 本项目为电子产品建设项目，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修订版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 综合考虑区域发展规划、环境功能、运输条件、水、电供应等情况，本项目选址可行性分析如下： （1）项目选址于岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准厂房二期2栋，项目使用土地性质为工业用地，所以本项目选址符合土地利用规划，同时对照《禁止和限制用地目录》（2012年）可知，项目用地未在禁止和限制用地范围内，因此，本项目用地合法可行。 （2）君山区十二五发展规划重点发展新材料、新能源、生物医药等新兴工业。规划建设好新材料、生物医药、电子机械和印刷包装四个工业小区。本项目产品属于电子类源，与其重点发展的电子机械相符，因此，项目建设符合其规划。 （3）对照岳阳市君山工业园荆江门片区环境影响评价报告书关于荆江门片区引进项目名录一览表，本项目不属于限制类和禁止类，为二类工业符合园区准入条件。 （4）对照岳阳市君山工业园荆江门片区环境影响评价报告书关于不支持、严禁入园的项目体现为：水型污染、气型污染（主要为粉尘）较大较严重企业及废水中含有持久性有机污染物、重金属等物质的项目，不支持引进。本项目没有粉尘污染，不属于气型污染企业，不属于严禁入园的项目。 （5）项目生产过程中产生的噪声，通过隔声、减震等措施后，厂界噪声均达标，不会对居民生活要求的声环境产生明显影响。 （6）本项目经国务院调整完成后不在东洞庭湖国家级自然保护区内。 综上所述，项目的建设对当地居民整体生活环境影响不大，对周围环境影响较小，项目选址合理。 3、项目总平面布局的合理性分析 该建设项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。厂区出入口设于北侧，靠近园区道路，便于交通运输。 项目的办公区和生产区之间保持了一定的防火安全距离，生产厂房配有安全设备；生产线设置在厂区2-4层，办公区设置在厂区1层，有一定的安全距离。项目生产车间的排气筒设置在西南角，位于主导风向的下风向，以减少粉尘和有机废气对周边居民的影响。项目废水处理设施主要为化粪池，由园区统一布置，以减轻恶臭对周边环境的影响。项目固废临时贮存设施（场所）设置厂房一西侧，其中一般工业固废临时贮存场所约为15m2、危废贮存场所约为5m2，一般工业固废和危险废物应妥善分类用指定容器收集，同时标注标识和防渗情况，设置可行。原料及成品仓库设置在厂区1层，便于运输管理。建议项目加强车间通风，减少无组织排放废气对周边环境的影响。 综上所述，项目平面布置合理可行。 因本项目环评阶段平面布局为初步设计，根据厂区平面布置情况和环保要求，环评提出如下平面布局优化原则及建议： （1）建设的物料存放区建设采用防火材料，同时远离火源处，酒精和各类胶水应设置单独的存放处，并由专人管理。 （2）厂区内需重点防护区（如酒精和各类胶水）设置严禁明火标识，准备灭火器等设施。 （3）在满足相应安全、消防等要求的前提下，项目生产车间尽量远离办公楼等非生产用房，确保生产车间远离周边环境敏感建筑。 （4）本项目最大污染主要是产生的有机废气对周边居民的影响，本环评要求将各产生废气工序布置于厂房内的密闭的车间内，以减少有机废气对周边居民和厂区生活区员工的影响。 （5）项目生产车间等做好通风等布置，保护厂内生产人员的健康。 （6）做好厂区绿化工作，尽量种植对有机气体吸收比较有效的植物。

七、环保投资及“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。“三同时”具体实施计划为： ① 建设单位向当地环保主管部门申请试生产。 ② 建设单位请环境监测部位对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测。 ③ 建设单位向当地环保主管部门申请“三同时”验收，“三同时”验收清单如表29所示。 项目总投资5000万元，其中环保设施投资50万元，所占比例为1 %。 表29 工程环保设施与环保工程“三同时”验收一览表 类别; 防治对象; 防治措施; 环保 投资; 验收标准. 大气; 焊接烟尘; 集气装置+15m高排气筒; 15; GB16297-1996中的二级标准. 有机废气; UV光解空气净化器+15m高排气筒; 15. 废水; 生活污水; 化粪池+污水管道; 8; 污水达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. 雨水; 雨污分流+雨水管网; 2. 噪声; 噪声; 选用低噪设备、消声器、减振垫; 5; 厂界达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 固废; 废边角料、废铜线、废焊丝; 回收、外售; 5; 无影响. 废机油、废胶水包装桶等; 危废暂存间，由有资质的单位处理. 生活垃圾; 垃圾桶，环卫部门收集处置. 合计; 50.

# 十、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接烟气 | 颗粒物 | 集气装置+15m高排气筒排放 | 颗粒物、废气中非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及其修改单中二级标准 |
|  | 刷高温油墨、烘烤、罐环氧胶等工序等工序 | 有机废气 | UV光解空气净化器+15m高排气筒排放 |  |
| 水污 染物 | 员工 | 生活污水 | 化粪池 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准及污水处理厂接水标准 |
| 固 体 废 物 | 员工 | 生活垃圾 | 环卫部门收集处理 | 无影响 |
|  | 切脚 | 废边角料 | 供货商回收 |  |
|  | 去皮 | 废铜线 | 铜线供货商回收 |  |
|  | 焊接 | 废焊丝 | 焊丝供货商回收 |  |
|  | 检测 | 不合格压敏电阻 | 交给专门的废品回收公司进行处理 |  |
|  | 检测 | 不合格浪涌保护器 | 维修处理后回收利用 |  |
|  | 胶水原辅材料使用 | 废包装材料 | 胶水供应商回收 |  |
|  | 机械设 备维修 | 废机油 | 交给有资质的单位回收 |  |
| 噪 声 | 设备选型尽可能地选用低噪声设备；尽量避免高噪声设备同时工作；高噪声设备尽量布置在离敏感点较远的一侧。通过以上措施，可使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建设单位应做好厂区、厂界的绿化工作。厂界营造绿篱，绿化树种应选择速生、吸收污染物性能好、抗污能力强的高大阔叶树种。 |  |  |  |  |

# 十一、结论与建议

一、结论 1、项目概况 湖南劲阳电子有限公司投资5000万元建设的年产6亿只贴片压敏电阻及年产40万只浪涌保护器项目位于岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准厂房二期2栋。项目建设规划用地面积1100m2，总建筑面积4380m2。包括生产区、物料放置区、办公区以及其他相关配套设施。项目劳动定员60人，采用两班制，全年工作时间为300天。 2、环境质量现状评价 （1）按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准分析，区域内SO2、NO2、PM10均无超标现象，环境空气质量较好。 （2）项目所在区域地表水体长江和东洞庭湖中的pH、COD、BOD5、NH3-N、总磷、类大肠杆菌均未超标，满足《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)Ⅲ类标准的要求，项目所在地地表水环境质量状况良好。 （3）项目所在区域声环境质量良好，无超标现象。 3、项目污染防治措施 项目采取如表29所示的环保治理措施，预计环保投资为50万元，占总投资的1.0%。 4、环境影响预测评价结论 （1）施工期环境影响 废水：施工期施工人员不在厂内食宿，吃饭和厕所均在园区公用食堂和厕所进行，因此基本无生活污水产生，对水环境影响不大。 废气：项目施工期废气主要来运输车辆尾气、建筑装修废气，对环境也存在一定影响，项目周边300m范围内敏感点主要为岳华村居民，其受施工废气影响相对较大，但施工过程采取相应污染防治措施后，废气污染均可得到有效控制和达标排放，对周边环境敏感点影响较小。 噪声：施工期间的噪声主要施工现场设备运输的交通噪声及设备安装噪声。多为瞬时噪声。采取措施后，不会影响附近居民和办公人员的日常生活。 固废：施工期的固体废物主要是建筑垃圾和少量的施工人员的生活垃圾。建筑垃圾如废弃设备材料等，可售至废旧资源回收站；生活垃圾定点收集，由园区环卫部门统一收集处理。采取措施处理后，施工期固体废物对周围环境影响较小 （2）营运期环境影响 废水： 本项目水污染主要为生活废水，排放量为2.7m3/d（810t/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N及动植物油等。根据生活污水的类比资料数据，本项目生活污水经化粪池处理后，一般都能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，符合排入城镇二级污水处理厂接管水质要求。项目污水经园区化粪池处理后排入北侧道路进入柳毅路的市政污水管网最终进入岳阳市君山区（第二）污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中的一级B标准后排入长江。采取上述措施后，本项目产生的废水对周边环境影响很小。 废气： 本项目大气污染源主要为刷高温油墨、烘烤、罐环氧胶等工序产生的有机废气，焊接过程中产生的焊烟，洗板过程产生的酒精废气。 项目在刷高温油墨、烘烤、罐环氧胶等工序会产生有机废气，由工程分析可知，项目有机废气的产生量为0.979t/a，由于本项目200m范围内没有分布，为减少有机废气对周边居民生活的影响。本环评建议企业在各产生有机废气的工序的设备上方通过设置集气罩集中收集由风机(风量以5000m3/h计)引导至UV光解净化器进行处理后通过不低于15m高排气筒排放，确保收集效率在90%以上，光解净化器对有机废气的处理效率按照99%计算，则本项目最终无组织排放的有机废气量约为0.09592t/a、有组织排放的有机废气量约为0.132t/a，排放浓度为11.0mg/m3，排放速率为0.055kg/h，其排放浓度及排放速率可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)规定的排放浓度(120mg/m3)及最高允许排放速率(10kg/h)，对周边居民影响较小。 噪声： 本项目噪声源主要有空压机、切角机以及各种加工设备，其噪声值在60～85dB（A）。为使各厂界噪声达标，建设单位应对产噪机械设备合理布局，尽量安装在远离厂界、环境敏感目标的地方，选用低噪声设备。在采取各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声昼、夜均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3、4标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3、4a类标准要求。 固体废弃物： 本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，不产生二次污染，对周围环境造成的影响很小。 5、国家产业政策 本项目为电子产品建设项目，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修订版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 6、选址合理性 综合考虑区域发展规划、环境功能、运输条件、水、电供应等情况，项目的建设对当地居民整体生活环境影响不大，对周围环境影响较小，项目选址合理。 7、总平面布置合理性 项目的办公区和生产区之间保持了一定的防火安全距离，生产厂房配有安全设备；生产线设置在厂区2-4层，办公区设置在厂区1层，有一定的安全距离。项目生产车间的排气筒设置在西南角，位于主导风向的下风向，以减少有机废气对周边居民的影响。项目废水处理设施主要为化粪池，由园区统一布置，以减轻恶臭对周边环境的影响。项目固废临时贮存设施（场所）设置厂房一西侧，其中一般工业固废临时贮存场所约为15m2、危废贮存场所约为5m2，一般工业固废和危险废物应妥善分类用指定容器收集，同时标注标识和防渗情况，设置可行。原料及成品仓库设置在厂区1层，便于运输管理。建议项目加强车间通风，减少无组织排放废气对周边环境的影响。 综上所述，项目平面布置合理可行。 综合评价结论 综上所述，湖南劲阳电子有限公司投资5000万元建设的年产6亿只贴片压敏电阻及年产40万只浪涌保护器项目符合国家产业政策，选址可行、平面布置合理，项目对废气、废水、噪声和固体废物等污染物采取了较为妥善的处理处置措施，各污染物均能达标排放，污染物排放量相对较小，对周围环境影响不大，周围环境质量能满足功能区划要求。在全面落实各项污染防范措施、搞好“三同时”的前提下，项目的建设整体上符合环境保护和社会可持续发展的要求，从环境保护角度出发，项目建设是可行的。 二、环保建议 （1）在该工程运营过程中必须保证环保措施的正常运行，确保报告表中提出的各项治理措施落实到位，以保证项目污染物达标排放。 （2）做好原辅材料和成品的分区存放和日常管理，按规定进行设备操作，防止生产过程中风险事故的发生。 （3）建设单位要加强对环境的管理，设专门的环保机构和人员，定期对环保设施进行检查和维护，确保其长期在正常安全状态下运行，杜绝发生污染事故，并严格接受环保部门的日常监督管理，确保污染物排放、资源利用、环保等指标符合相应的要求。 （4）不得新设对环境有污染的项目，项目若有变动，应另行办理审批手续。

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 企业营业执照 附件3 园区规划环评批文 附件4 标准化厂房租赁合同 附件5 标准化厂房项目环评批复 附件6 监测报告及质量保证单 附图1 项目地理位置图 附图2 周边保护目标图 附图3 园区土地利用规划图 附图4 区域地表水系图 附图5 区域排水规划图 附图6 柳林洲镇土地利用规划 附图7 项目与东洞庭湖自然保护区的位置关系图 附图8 平面布置图 附表 建设项目审批登记表