国环评乙字第2551号

建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：   君山区景明农产品市场（一期）建设项目

建设单位(盖章)：岳阳市君山区商务粮食局

河南金环环境影响评价有限公司

编制日期：2018年10月

岳阳市君山区商务粮食局

君山区景明农产品市场（一期）建设项目

修改清单索引

| 序号 | 专家意见 | 修改后页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核实给排水内容，明确管网接通前排水途径，补充水务部门意见，核实项目服务内容，明确不得进行水产品加工。 | p7-8、p6 | 见文本下划线部分 |
| 2 | 明确农产品检测中心的检测内容，核实建设内容一览表； | p6、p19 | 见文本下划线部分 |
| 3 | 强化项目用地范围遗留环境问题的的解决措施。 | p21、p24 | 见文本下划线部分 |
| 4 | 补充监测（或收集）地表水环境质量现状数据；明确项目与生态红线、湖南东洞庭湖国家级自然保护区位置关系（补充相关支撑材料），核实环境保护目标方位、距离、规模。 | p13-16，附图6、附图7，附件10、p36、p18 | 见文本下划线部分 |
| 5 | 明确如保鲜、保活工艺，完善工艺过程说明，补充美食的工程分析及污防措施；补充水平衡图；强化恶臭异味收集措施，提出收集后恶臭异味的处理措施，进一步提出减少无组织排放恶臭异味的工程措施。 | p6、p21-22 p25、p26、p35、 | 见文本下划线部分 |
| 6 | 根据类比调查，核实农产品市场废水水质、水量，明确管网接通前废水处理工艺、设计规模，排放途径，并分析合理性、可行性。 | p25、p35-36 | 见文本下划线部分 |
| 7 | 完善“三线一单”相符性分析；核实总量控制指标，核算环保投资，细化建设项目竣工验收一览表。 | p27、p37、p38-39 | 见文本下划线部分 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 君山区景明农产品市场（一期）建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市君山区商务粮食局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘宏 |  |  | 联系人 |  | 周聪 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳市君山区挂口创业路188号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13973057077 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 | 414000 |  |
| 建设地点 | 岳阳市君山区柳林洲街道办事处上反嘴村、林角居委会和君山区水管会合围区域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  | F5124肉、禽、蛋、奶及水产品批发 |  |  |
| 占地面积 | 19155.2 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 2873.28 |  |  |
| 总投资 （万元） | 2768.34 | 其中：环保投资（万元） |  | 94 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 3.40% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 |  |  | 2019年3月 |  |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目背景 近些年，君山农产品特别是小龙虾养殖发展如火如荼。据不完全统计，我区小龙虾产地面积已达15万亩（不含洞庭湖野生小龙虾），生产经营户达1000余户，预计到2018年底，全区稻虾种养面积达20万亩，年产量3万吨以上，产值达8亿元。。君山区小龙虾协会也在区委区政府领导高度重视下成立，已拥有会员90多户。君山小龙虾地理标志产品认证正顺利推进，客观上需要一个市场龙头来推动小龙虾产业发展。湖北洪湖、潜江、江苏盱眙等地均有专业小龙虾市场，洞庭湖区南县、汉寿等地也建有专业市场，君山本地生产经营业主对建设好君山虾城愿望强烈。 虽然君山农产品特别是小龙虾资源丰富，但作为一个农业大区，到目前为止君山还没有一家以农产品批发为主的专业市场。君山区景明农产品市场建设项目就是在此背景下应运而生，该市场（一期）占地28.73亩，拟建成农产品交易、电商物流、展示展销于一体的综合性农产品市场，但以水产品交易为主，主要为小龙虾的销售、批发。项目建成运营后，预计可辐射带动周边村民就业上千人，实现人流、物流、资金流合理有序流动，成为我区最大的全业态农产品批发市场，将进一步提升我区农产品种植（养殖）规模化、专业化、市场化水平。 2、项目建设的必要性 2.1项目建设是解决君山农产品市场，特别是小龙虾交易的有效途径 君山目前还没有一个专业的农产品特别是专业水产品批发市场。岳阳地区，特别是华容、君山、岳阳县等地已成为小龙虾主产地之一，而且洞庭湖区小龙虾质量、市场规模等已形成自身优势。据了解小龙虾市场交易量比湖北潜江、江苏盱眙还要大，仅洞庭渔都小龙虾交易产值近百亿，整个岳阳市的小龙虾产值达到200个亿，市场发展潜力巨大。君山虾城现虽有小龙虾交易市场，但市场容量已满，难以满足小龙虾经营户及产业发展需要。而且因各种原因，我区新州市场及南北门面已闲置多年，如果用传统市场开发模式，可以说很难搞活，更谈不上繁荣，只有引进适合君山的，成熟的专业市场才能搞活市场繁荣一方。所以，该项目的建设有有利于我区水产品特别是小龙虾市场的发展。 2.2项目建设是承接岳阳市水产品市场、特别是小龙虾市场发展的必然要求 因旧城改造、东风湖新区等建设原因，洞庭渔都（市小龙虾主要交易市场）需在今年秋季完成拆迁。岳阳海吉星去年上半年就派了专业招商团队进驻渔都，常德、益阳、湖北等专业市场也积极与渔都对接，力度也不小。但因君山区位等优势，渔都老板对君山建小龙虾交易市场很是看好。虽说君山虾城才启动一期，现在就有岳阳县中洲、华容注市、南县等地虾源来此交易。另有已签意向性协议商户有30户，还有不少经营户利用各种渠道探求门面信息，君山承接渔都小龙虾市场机遇良好，且最有前途。 2.3 项目建设是提高群众消费品味的迫切需要 景明农产品市场（一期）建成后，能够带动我区水产品特别是小龙虾产业的发展，不仅可直接将新洲菜市场同步搞活，更可带动周边餐饮服务、房地产等相关第三产业快速发展。特别是小龙虾美食的推介，推动我区餐饮文化发展，建设小龙虾美食一条街。 综上所述，君山区景明农产品市场（一期）建设项目势在必行，无论是经济效益、社会效益、生态效益均意义重大。 因此本项目的建设是十分必要的。 为此，岳阳市君山区商务粮食局根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的要求，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，本项目属于三十六、114批发、零售市场，需自建污水处理设施--报告表，本项目需编制环境影响报告表。建设单位应向岳阳市环境保护局君山区分局申办该建设项目环境影响评价手续，并委托河南金环环境影响评价有限公司进行环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后（见附件1委托书），为实现本项目的建设，满足当地社会、经济、环境的整体效益，立即开展详细的现场踏勘、收集资料工作，对评价区域的环境质量、污染物排放、生态建设等情况进行调查，并主要针对工程建设可能产生的影响进行综合分析，提出污染控制措施，依照环境影响评价技术导则的要求编制了环境影响报告表，因项目二期部分仅做概念规划，故本次评价内容仅包含君山区景明农产品市场（一期）建设项目内容。 3、工程概况 (1) 项目名称：君山区景明农产品市场（一期）建设项目 (2) 建设单位：岳阳市君山区商务粮食局 (3) 项目性质：新建； (4) 建设地点：岳阳市君山区柳林洲街道办事处上反嘴村、林角居委会和君山区水管会合围区域，场地中心地理坐标为东经113° 3'4.00"，北纬29°26'51.00"，地理位置详见附图1； (5) 面积：项目总用地面积19155.2㎡、净用地面积19155.2㎡，建筑占地面积4789㎡，规划总建筑面积9957㎡，计容建筑面积9957㎡。 (6) 总投资：本项目总投资估算为2768.34万元，其中工程建设费用1547.62万元，工程建设其他费用310.89万元，基本预备费用92.93万元，土地费用816.9万元。本项目建设所需资金筹措方案为项目单位自筹。 3、工程建设内容 本项目位于湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处上反嘴村、林角居委会和君山区水管会合围区域，场地中心地理坐标为东经113° 3'4.00"，北纬29°26'51.00"，地理位置详见附图1，项目选址地原为大岳高速十三、十四标段砼搅拌站用地，但随着大岳高速的建设完成，搅拌站早已停止运营，但项目地遗留部分生产设备，场地亦未清理完毕（将由柳林洲办事处和征拆局负责处理处置），岳阳市君山区商务粮食局已向当地规划部门申请，详见项目附件5-附件9，现项目用地已改为批发市场用地，能满足本项目的建设要求，根据现场踏勘，项目南面、西面、北面均为耕地，东面临近东洞庭湖大堤（距大堤距离为57m，且有生态停车场进行了隔离）。 本项目建设内容包括君山区景明农产品市场（一期）建筑工程以及停车场、道路广场、绿地等配套设施。项目总用地面积19155.2㎡、净用地面积19155.2㎡，建筑占地面积4789㎡，规划总建筑面积9957㎡，计容建筑面积9957㎡，主要包括农产品交易市场8238㎡（2栋2F建筑），管理用房（包括电商平台、农产品展厅、农产品检测中心等）1603㎡（1栋3F建筑：其中1-2F为交易市场，3F为管理用房。），配套设施116㎡（包括公共厕所及垃圾站116㎡，若管网未对接将配套建设污水处理站一套）；配套道路、广场7742.92㎡，配套地面停车场3750㎡（设置地面车位150个），配套绿地面积2873.28㎡，建筑密度25.0%，容积率0.52，绿地率15%。 项目设计严格按照国家建筑设计、消防、通风、环保等规范要求进行总图布置。项目经济技术指标见表1-1，项目建设组成具体见表1-2。 表1-1 主要技术经济指标表 序号; 指标名称; 单位; 数量; 备注. 1; 总用地面积; m2; 19155.2; 28.73亩. 2; 净用地面积; m2; 19155.2; 28.73亩. 2.1; 建筑占地面积; m2; 4789. 2.2; 停车场面积; m2; 3750; 150个地面车位. 2.3; 道路广场面积; m2; 7742.92. 2.4; 绿地面积; m2; 2873.28. 3; 总建筑面积; m2; 9957. 3.1; 农产品交易市场; m2; 8238; 2栋2F建筑. 3.2; 管理用房; m2; 1603; 1栋3F建筑：其中1-2F为交易市场，3F为管理用房。. 3.3; 公厕及垃圾站; m2; 116; 若管网未对接将配套自建一套污水处理站. 4; 容积率; 0.52. 5; 建筑密度; %; 25.0. 6; 绿地率; %; 15.0. 表1-2 建设项目组成一览表 类别; 内容; 备注. 主体工程; 农产品交易市场; 8238㎡，. 管理用房; （包括电商平台、农产品展厅、农产品检测中心等）1603㎡. 辅助工程; 配套设施; （包括公共厕所及垃圾站116㎡）；若管网未对接将自建一套污水处理站. 配套道路、广场; 7742.92㎡. 公用工程; 供水; 君山区自来水管网. 供电; 君山区电网. 环保工程; 废气治理; -----. 废水治理; 污水管网对接前：自建污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排。 污水管网对接后：生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准并满足君山第二污水厂的进水水质要求。. 噪声治理; 减震、低噪声设备。加强管理，禁鸣. 固废治理; 生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运。. 4、 产品方案 本项目为农产品交易、电商物流、展示展销于一体的综合性农产品市场，但以水产品交易为主，主要为小龙虾的销售、批发，不进行后期加工服务，农产品检测内容为小龙虾保鲜保活状态。项目产品方案见下表。 表1-3 项目产品产量 序号; 产品名称; 产量; 备注. 1; 小龙虾的销售、批发; 5.25万吨; ---. 2; 其他水产品（蟹）; 1.5万吨; --. 5、设备清单 本项目主要设备清单见表1-4。 表1-4 项目主要设备清单 序号; 设 备 名 称; 备注; 数量. 1; 叉车; 运输; 3. 2; 并联制冷机组; 制冷; 3. 3; 备用发电机; 发电; 1. 6、原辅材料及能源消耗 本项目为小龙虾为主的水产品市场，如表1-4所示。 表1-4 项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 消耗量t/a; 备注. 1; 小龙虾; 5.25万吨; 水产养殖. 2; 水产品; 1.5万吨; 水产养殖. 辅助. 1; 市场及管理用水; 17794.8m3/a; 区域水网. 2; 生活用水; 360m3/a; 区域水网. 3; 绿化用水; 1033.2m3/a; 区域水网. 4; 电; 3万千瓦时m3/a; 区域电网. 5; 冰块; 10m3/a; 君山制冰厂，用于保鲜保活. 7、公用工程 （1）给排水 给水：项目用水主要为农产品市场用水、管理用房用水、绿化用水及和生活用水，全部为区域自来水。 ①农产品市场用水为5L/m3·d计，面积为8238㎡，即用水量为41.19m3·d。 ②管理用房用水为1L/m3·d计，面积为8238㎡，即用水量为8.24m3·d。 ③绿化用水为1L/m3·d计，面积为2873.28㎡，即用水量为2.87m3·d ④生活用水：项目总定员20人，在不设置食堂，员工均为周边居民，不在厂区住宿，仅留有值班人员（1个）。根据《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2014），不住宿员工用水量计为45L/人，住宿员工用水量计为145L/人·d，年生产天数为360天，则项目用水量为1m3/d，360m3/a。 综上，项目总用水量为53.3m3/d，19188m3/a。 排水：本项目运营后废水为员工生活污水、以及农产品市场废水，污水排放系数为0.8，则生活污水产生量为40.344m3/d，14523.84m3/a，项目所在地尚无城市污水管网对接，待项目运营后，污水管网对接前：自建污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排。 污水管网对接后：生活污水经+化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准并满足君山第二污水厂的进水水质要求。 （2）供配电 本项目由城镇电网供电，用电负荷为2万kW～3万kW。 8、劳动定员及工作制度 项目工作人员共10名，采用一班八小时制，年工作日为360天。 9、项目进度 计划开工时间为2018年11月下旬，为遗留设备的拆除（将由柳林洲办事处和征拆局负责处理处置），再进行市场及管理用房等相关配套设施的建设及设备的安装，预计投产日期为2019年3月。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目建设地点位于湖南省岳阳市岳阳市君山区柳林洲街道办事处上反嘴村、林角居委会和君山区水管会合围区域，建设用地呈规则长方形，地面平整；经现场勘踏，项目所在地现状原为大岳高速十三、十四标段砼搅拌站用地，但随着大岳高速的建设完成，搅拌站早已停止运营，但项目地遗留部分生产设备，场地亦未清理完毕。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 君山区地处岳阳市西郊，由原钱粮湖农场、君山农场、建新农场、原岳阳县许市广新镇、原华容县三封乡肖台村、烟墩村组成，为岳阳市中心城区三大组成部分之一。君山区东部隔洞庭湖东洞庭水道与岳阳楼区为邻，南接岳阳市华容县，西北部是长江黄金水道，东北角有著名的三江口，整个湖南省的三湘四水的水流经洞庭湖，从这里汇入长江。全区用地狭长，呈一反“7”字形，位于东经112度56分至113度5分，北纬29度23分至29度30分之间，东西长约48公里，南北宽约32公里，总面积670.82平方公里，耕地面积42万亩。 本项目位于湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处上反嘴村、林角居委会和君山区水管会合围区域，场地中心地理坐标为东经113° 3'4.00"，北纬29°26'51.00"，地理位置详见附图1，项目选址地原为大岳高速十三、十四标段砼搅拌站用地，但随着大岳高速的建设完成，搅拌站早已停止运营，但项目地遗留部分生产设备，场地亦未清理完毕，岳阳市君山区商务粮食局已向规划部门申请，详见项目附件5-附件9，现项目用地已改为批发市场用地，能满足本项目的建设要求，根据现场踏勘，项目南面、西面、北面均为耕地，东面临近东洞庭湖大堤（距大堤距离为57m，且有生态停车场进行了隔离）。 2、地质、地貌 岳阳市君山区地处岳阳市的西南部，地形为低丘陵，北边偏高，南边偏低。本区域丘岗在长期雨水侵蚀和物理化学风化下，形成了较厚的风化壳，由板页岩、砂页岩、灰岩、红色砂砾岩和花岗岩构成，项目地址岩层出露完整，露头较好，构造不复杂。该地承载力为30t/m2，该地址地质条件较好，根据《中国地震动参数区画图（GB18306-2001）》，查得地震动峰值加速度为0.1g。根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》，地震动反应谱特征周期为0.35s，抗震设防烈度为7度。 3、气象、气候 君山区属典型亚热带大陆性季风湿润气候区。在中国气候分区中，属长江中游气候区。该区光照充足，雨量适度，温暖湿润，四季分明。平均年降水量1214mm，年最大降水量2336.5mm，最大日降水量256.4mm，最大三日降水量415.8mm，平均年降水日136.4天。年平均气温17℃，极端最高气温39.3℃，最低气温－11.8℃，气温年变化大，日变化小。年无霜期279天，年日照时间1764.1h，日照率40%。常年主导风向为西北风，夏季主要风向为南风。区域外水域面积大，空气湿润，年平均相对湿度78%。 4、水文 项目所在区域湖泊、池塘星罗棋布，较大的地表水为长江、洞庭湖等。洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m3，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377 m3/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m3，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m3。 东洞庭湖是一个大湖泊型宽阔河道，它承纳长江中上游和湖南的湘、资、沅、醴4条江河水量。湖泊的周围是广阔的沼泽和平原。东洞庭湖是洞庭湖湖系中最大的湖泊，年平均过湖水量达3126亿m3。常年湖容量178亿m3，水深4~22m，最大水位落差为17.76m。 项目位于湖南省岳阳市岳阳市君山区柳林洲街道办事处上反嘴村、林角居委会和君山区水管会合围区域，临近项目拟建地表体主要为周边水塘、长江。项目周边居民主要饮用水为城市自来水，本项目拟建地范围内有地表水引水水源及取水口的设置。 五、矿产资源 矿产资源以麻石为主，储量在5亿立方米以上，石质优良，石材产品远销日本和韩国。境内有历史文化底蕴深厚的君山岛，有亚洲面积最大的野生荷花公园团湖公园，有东洞庭湖湿地观鸟区，有集释、道庙观于一体的天井山森林公园，有周逸群烈士墓和东山革命根据地等一大批红色景点，旅游资源丰富。 六、生态环境 项目拟建区域内为河流和湖泊冲积平原，地势平坦，土壤为湖沼土和河沼土。所在地属于亚热带常绿阔叶林带，原始植被已被破坏，现只存在次生植被和人工植被，以灌草丛和农业植被为主，有白杨、杉、竹、棉、麻、芦苇，茶叶、水果、蔬菜等植物。尤其经济作物棉花种植多。因园区内人为活动频繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所。主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，未见国家保护的珍稀野生动物。家畜以牛、羊、猪、狗为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。 根据调查，本项目所在地内未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动植物。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 为了解区域环境质量，本次环评引用《岳阳市华龙混凝土有限公司年产40万立方米混凝土搅拌站搬迁建设项目》内的大气环境监测数据，本项目位于引用数据项目的南面，距离约为480m。 监测数据由湖南乾诚检测有限公司对《岳阳市华龙混凝土有限公司年产40万立方米混凝土搅拌站搬迁建设项目》所在地进行了一期环境空气质量监测。 ①监测时间：2017年8月1日~7日，连续监测七天。 ②监测布点： S1：《岳阳市华龙混凝土有限公司年产40万立方米混凝土搅拌站搬迁建设项目》所在地厂界上风向20m处， S2：《岳阳市华龙混凝土有限公司年产40万立方米混凝土搅拌站搬迁建设项目》所在地厂界下风向20m处。 ③监测项目：SO2、NO2、PM10。 ④采样和分析方法：采样方法按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按GB3095-2012《环境空气质量标准》表2中的规定执行。 ⑤评价标准：执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。 ⑥监测及评价结果：见表3-1。 表3-1 评价区环境空气质量现状监测统计结果 单位：mg/m3 监测 时间; 监测 点位; 监测 因子; 24小时平均值; 标准值; 超标 率; 超标倍数; 是否达标. 2017.8.1; S1; NO2; 0.011; 0.150; 0; 0; 达标. SO2; 0.020; 0.080; 0; 0; 达标. PM10; 0.021; 0.075; 0; 0; 达标. 2017.8.2; NO2; 0.010; 0.150; 0; 0; 达标. SO2; 0.022; 0.080; 0; 0; 达标. PM10; 0.019; 0.075; 0; 0; 达标. 2017.8.3; NO2; 0.012; 0.150; 0; 0; 达标. SO2; 0.023; 0.080; 0; 0; 达标. PM10; 0.023; 0.075; 0; 0; 达标. 2017.8.4; NO2; 0.010; 0.150; 0; 0; 达标. SO2; 0.023; 0.080; 0; 0; 达标. PM10; 0.024; 0.075; 0; 0; 达标. 2017.8.5; NO2; 0.011; 0.150; 0; 0; 达标. SO2; 0.021; 0.080; 0; 0; 达标. PM10; 0.022; 0.075; 0; 0; 达标. 2017.8.6; NO2; 0.014; 0.150; 0; 0; 达标. SO2; 0.023; 0.080; 0; 0; 达标. PM10; 0.023; 0.075; 0; 0; 达标. 2017.8.7; NO2; 0.012; 0.150; 0; 0; 达标. SO2; 0.023; 0.080; 0; 0; 达标. PM10; 0.022; 0.075; 0; 0; 达标. 监测 时间; 监测 点位; 监测 因子; 24小时平均值; 标准值; 超标 率; 超标倍数; 是否达标. 2017.8.1; S2; NO2; 0.013; 0.150; 0; 0; 达标. SO2; 0.022; 0.080; 0; 0; 达标. PM10; 0.027; 0.075; 0; 0; 达标. 2017.8.2; NO2; 0.013; 0.150; 0; 0; 达标. SO2; 0.018; 0.080; 0; 0; 达标. PM10; 0.022; 0.075; 0; 0; 达标. 2017.8.3; NO2; 0.011; 0.150; 0; 0; 达标. SO2; 0.022; 0.080; 0; 0; 达标. PM10; 0.023; 0.075; 0; 0; 达标. 2017.8.4; NO2; 0.012; 0.150; 0; 0; 达标. SO2; 0.023; 0.080; 0; 0; 达标. PM10; 0.022; 0.075; 0; 0; 达标. 2017.8.5; NO2; 0.015; 0.150; 0; 0; 达标. SO2; 0.019; 0.080; 0; 0; 达标. PM10; 0.024; 0.075; 0; 0; 达标. 2017.8.6; NO2; 0.019; 0.150; 0; 0; 达标. SO2; 0.022; 0.080; 0; 0; 达标. PM10; 0.020; 0.075; 0; 0; 达标. 2017.8.7; NO2; 0.015; 0.150; 0; 0; 达标. SO2; 0.023; 0.080; 0; 0; 达标. PM10; 0.025; 0.075; 0; 0; 达标. 由监测结果可知，项目所在地SO2、NO2、PM2.5、PM10、TSP均符合GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准的要求，项目所在区域环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 项目临近地表水体为长江（位于项目东侧），根据岳阳市人民政府办公厅岳政办发[2010]30号《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知，长江（荆江口）水质类别为III类，其水环境质量应执行《地表水环境质量标准》三级标准。根据岳阳市环保局环境监测科学技术科提供的水质监测数据，长江（荆江口）2018年9月、10月水质现状见表3-2。 表3-2 水环境现状统计监测结果 监测项目; 荆江口断面; 超标率; GB3838-2002 III类标准值(mg/L); GB3838-2002 Ⅱ类标准值(mg/L). 9月浓度值; 10月浓度值. pH; 7.73; 7.82; 0; 6～9; 6～9. 溶解氧; 7.52; 8.40; 0; ≥5; ≥6. 高锰酸钾指数; 1.7; 1.3; 0; ≤6; ≤4. COD; 9.0; 14.0; 0; ≤20; ≤15. BOD5; 0.80; 0.80; 0; ≤4; ≤3. NH3-N; 0.14; 0.07; 0; ≤1.0; ≤0.5. 总磷; 0.120; 0.090; 0; ≤0.2; ≤0.1. 石油类; 0.005; 0.005; 0; ≤0.05; ≤0.05. 满足的标准; III类; Ⅱ类; ---; ----; ----. 由上表评价结果可知，2018年9月、10月长江荆江口监测断面水质均满足GB3838-2002《地表水环境质量》“Ⅲ类水体”水质的要求，项目所在地水环境质量较好。 3、声环境 为了解工程所在区域声环境质量现状，本项目委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年9月27-28日对工程进行了声环境进行监测。项目声环境现状监测数据如表3-3所示。 表3-3 声环境质量现状监测结果 时间 点位; 9月27日; 9月28日; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1＃; 53.1; 42.0; 53.5; 43.8; 昼间≤60，夜间≤50. 2＃; 52.6; 39.8; 53.0; 40.1. 3＃; 51.9; 41.6; 52.2; 42.3. 4＃; 52.5; 41.2; 53.2; 42.4. 5#; 44.3; 43.8; 45.0; 43.9. 是否超标; 否; 否; 否; 否; ---. 由表3-3噪声监测数据可知，区域声环境现状厂界四周能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区域限值要求，最近西面居民点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区域限值要求，区域声环境质量较好。 4、生态环境 根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，其它动物类型则是农夫饲养的家畜家禽，由于评价区农舍较少，家畜家禽即牲猪、牛、羊和家禽等也较少，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。 评价区植被类群主要有：一是农家庭前院后栽种的乔木，建群种为马尾松，为人工栽培林，其中夹杂少量灌木，主要为油茶树。二是厂址处的禾本草丛，整个评价区无裸露的山地。三是人工栽培的各类农作物类型，种植水稻和各类蔬菜瓜果。常见品种有杂交水稻、白菜、萝卜、葱、蒜、芹菜、黄瓜、蚕豆、南瓜及少量柑橘等。因此，植被调查的结果显示，评价区也没有珍稀濒危的国家保护物种，更没有风景名胜等保护区。 水土流失现状：评价区域内基本上为杂草灌木丛生，水土保持能力较强，水土流失基本上为农业耕地所致，因此，总体看来，评价区域水土流失程度较轻微。 5、建设项目所在地环境功能属性 表3-4 建设项目所在地环境功能属性一览表 编号; 项 目; 类 别. 1; 水环境功能区; Ⅲ类区，执行 GB3838-2002III类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，执行GB3095-2012二级标准. 3; 声环境功能区; 2类、执行GB 3096-2008 2类标准. 4; 是否农田基本保护区; 否. 5; 是否风景保护区; 否. 6; 是否水库库区; 否. 7; 是否污水处理厂集水范围; 是。尚未对接. 8; 是否管道煤气管网区; 否. 9; 是否敏感区; 否. 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据敏感因素的界定原则，经调查本地区不属于特殊保护地区、社会关注地区、生态脆弱区和特殊地貌景观区。根据评价区的环境特征，本评价确定的环境保护目标及对象见表3-5。 表3-5 主要环境保护目标 类别; 保护目标; 目标功能; 方位与距离; 规模; 保护级别. 大气 环境; 居民点; 居住; 西，180m; 约6户; GB3095-2012中的 二级标准. 六角居民区; 居住; 西面，220-800m; 约100户. 林角佬社区; 居住; 西南面150-850m; 约120户. 景明花苑; 居住; 西南，270-740m; 约120户. 水环境; 长江; 大河; 东面，200m; 大型河流; GB3838-2002 III类. 声环境; 厂界周边200m范围内; 居住; 西面; 约6户; GB3096-2008 2类标准。. 生态环境; 项目区内; 未有珍稀动植物、水生动物。 项目周边的农田和旱地; /. 社会环境; G56杭瑞高速，西南面800m.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气质量标准 项目所在区域环境空气质量功能区划为二类区，SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体的标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（GB3095-2012）(摘录) mg/Nm3 污染物名称; 标准值(mg/m3); 选用标准. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 24小时平均; 0.15. 1小时均值; 0.5. NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时均值; 0.2. PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. （2）地表水环境质量标准 长江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，东洞庭湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 表4-2 地表水环境质量标准（GB3838-2002）(摘录) 单位：mg/L， pH无量纲 序号; 项 目; Ⅲ类限值; 标准来源. 1; pH值; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅲ类. 2; CODCr; 20. 3; NH3-N; 1.0. 4; BOD5; 4. 5; 石油类; 0.05. （3）声环境质量标准 项目四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表4-3 声环境质量标准（GB3096-2008）（摘录） Leq：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 适用区域. 2类; 60; 50; 指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废气排放标准 施工期：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准。 营运期：大气污染物：《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放标准 （2）水污染物排放标准 施工期：施工废水沉淀后回用，生活废水经经化粪池处理后，可作为周边绿化用水或回用于周边农肥使用。 营运期：污水管网对接前：自建污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排。 污水管网对接后生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准并满足君山第二污水厂的进水水质要求。 （3）噪声排放标准 施工期：噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）； 营运期：项目四周执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准，具体标准值见表4-5。 表4-5 《社会生活环境噪声排放标准》 单位：Leq dB(A) 厂界外声环境功能区类别; 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. （4）固体废物 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 根据国家对总量控制指标的要求，大气总量控制因子为大气的SO2、NOX，水污染物的总量控制因子为COD、NH3-N，结合项目产污特点，项目生活污水不在总量控制指标范围内。故环评建议不设置总量指标。 |

# 五、建设项目工程分析

1、施工期工艺流程分析 本项目为农产品市场的建设，根据现场踏勘实际情况，项目工程施工期主要为遗留设备的拆除及场地的平整、农产品土建工程、设备的安装，设备安装时间段，将产生少量废包装材料以及施工噪声，但施工期较短，其污染随着施工期的结束而消失，根据岳阳市君山区商务粮食局提供的资料，项目建设场地遗留设备由（将由柳林洲办事处和征拆局负责处理处置），主要工艺流程分析见图5-1。 设备拆除，场地平整 设备安装 建设完成 用房建设 粉尘、噪声、固废 固废、噪声 固废、噪声 图5-1 项目施工期工艺流程图 2、运营期工艺流程图 龙虾、其他水产品运至市场 外购冰块 保鲜、保活 噪声、生活垃圾、废水 商品买卖 图5-3 项目营运期工艺流程及产污节点图 工艺说明：将小龙虾、其他水产品运至本项目内进行批发、销售，水产品为外购冰块进行保鲜保活，项目不进行水产品加工，项目建成后如需再建设美食餐饮项目应另行环评，并按照相应的环保设施进行处理，本次环评内容不进行评价。营运过程将产生噪声、生活垃圾、废水等。 主要污染工序 - 1、施工期污染工序 ①废气 本项目施工期的大气污染物主要是扬尘，一般由土地平整、土方填挖、物料装卸、水泥搅拌和车辆运输造成的。另外，装修时将产生油漆有机废气。 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒悬浮造成的，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重，据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，Kg/km·辆； v——汽车速度，Km/hr； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 表5-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·公里 P 车速; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); 1 (kg/m2). 5(km/hr); 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10(km/hr); 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15(km/hr); 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25(km/hr); 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： 其中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关。因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表5-2。 表5-2 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度，m/s; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径，μm; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度，m/s; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径，μm; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度，m/s; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. ②废水 本项目施工人员排放的生活污水和城市居民生活污水水质相似，污水中主要污染物是COD和氨氮等。本项目施工人员按10人计，施工人员每天生活用水以100L/人计，生活污水按用水量的80%计，则生活污水的排放量为8m3/d，采用化粪池设施处理后回用于周边农田菜地。具体生活污水及其中污染物的产生量详见表5-3。 表5-3 施工期生活污水及污染物产生情况 项目; 污水量（m3）; COD（kg）; 氨氮（kg）. 施工期总排放量; 0.8; 0.017; 0.000032. 项目施工期主要道路将采用砼硬化路面，场地四周将敷设排水沟（管），并修建临时沉淀池，含SS、微量机油的雨水以及进出施工场地的车辆清洗废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用。此外，在施工期的打桩阶段会产生一定量的泥浆水，根据类比监测调查SS为1000-3000mg/L，必须排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用，不得随意排放。施工用水在城市用水中是用水大户，主要用于生活用水和工程用水。工程用水主要用于工程养护，工程养护中约有70%的水流失，流失时同时夹带泥沙、杂物，处理不当会污染环境，必须经沉淀池处理后回用，以免对环境造成污染，堵塞污水管道。 ③噪声 噪声主要来自建筑施工、装修过程。施工期的噪声设备主要有挖掘机、铲土机、卡车、搅拌机、振捣机、起重机、电锯和压路机等，其噪声源强在87～101dB(A)之间。本工程主要建筑机械施工噪声源强见表5-3。 表5-4 主要施工机械噪声声级 施工阶段; 施工 机械; 噪声源强（dB）; 不同距离上相应的噪声强度值（dB）. 5m; 10m; 15m; 20m; 35m; 50m; 60m. 土石方 打桩; 风镐; 95; 73; 67; 63.5; 61; 56; 53; 51.4. 土石方、打桩; 压缩机; 99; 77; 71; 67.5; 65; 60; 57; 55.4. 土石方、打桩; 发电机; 101; 79; 73; 69.5; 67; 62; 59; 57.4. 土石方; 推土机; 91; 69; 63; 59.5; 57; 52; 49; 47.4. 结构、装修; 电刨; 94; 72; 66; 62.5; 60; 55; 52; 50.4. 结构、装修; 电锯; 99; 77; 71; 67.5; 65; 60; 57; 55.4. 结构、装修; 沙浆机; 87; 65; 59; 55.5; 53; 48; 45; 43.4. 结构、装修; 卷扬机; 87; 65; 59; 55.5; 53; 48; 45; 43.4. 结构; 搅拌机; 87; 65; 59; 55.5; 53; 48; 45; 43.4. 打桩; 撞击机; 95; 73; 67; 63.5; 61; 56; 53; 51.4. ④固废 本项目施工期固体废物主要为各种建筑垃圾及施工人员的生活垃圾等，以及本项目拆除遗留设备产生的废设备等。施工期施工人员的生活垃圾产生量以1kg/d的人均生活垃圾产生量计算，施工人员约为10人，则施工人员每天产生生活垃圾量为10kg。此外还有项目在建设过程中产生一定量的建筑垃圾，项目施工过程中产生的废弃包装材料和工人产生的生活垃圾由建设单位分类收集后，统一由当地环卫部门清理，废设备拆除将由柳林洲办事处和征拆局负责处理处置，统一外售回收站，均不会对外环境造成污染。 施工建筑垃圾和包装物由施工单位或承建单位和当地渣土办联系，经区内调剂，不会对环境造成影响。 ⑤生态环境和水土流失 本项目用地属于自然生态系统较为简单，区内无古树古木、珍稀树种。该工程施工期对生态环境的影响主要是可能产生的水土流失影响。 施工期间水土流失所带来的环境问题仍将是施工期的一个重要问题，特别是在雨季更易形成水土流失的高峰期。水土流失的成因主要有： ①施工过程中开挖使原有地表植被、土壤结构受到破坏，造成地表裸露，表层土抗蚀能力减弱，将加剧水土流失； ②建设过程中施工区的土石渣料，不可避免的产生部分水土流失； ③施工过程中的土石方因受地形和运输条件限制，不便运走时，由于结构疏松，空隙度增大，易产生水土流失； 2、营运期污染源 2.1大气污染源 本项目建成运营后，废气污染物主要为水产品尸体腐烂产生的异味以及备用发电机产生的废气。项目不设食堂，故不会产生食堂废气，美食加工为后期工程，本次环评不做分析。 ①异味 因运输或保鲜不当会造成水产品失活，未及时清理的尸体腐烂会产生的少量异味。 ②备用柴油发电机产生的燃油废气 备用柴油发电机组仅在市政电网停电时使用，间断作业，且工作时间短，因此污染物排放量少。 2.2、水污染源 项目用水主要为农产品市场用水、管理用房用水、绿化用水及和生活用水，全部为区域自来水。项目废水为农产品市场用水、管理用房废水，以及员工生活废水。 农产品市场用水、管理用房废水：根据前述分析，项目农产品市场用水、管理用房用水17794.8m3/a，排放系数为80%，废水产生量为14235.84m3/a。 生活污水：项目建成后总定员10人，不设置食堂，员工均为周边居民，不在厂区住宿，仅留有值班人员（1个）。根据《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2014），不住宿员工用水量计为45L/人·d，住宿员工用水量计为145L/人·d，年生产天数为360天，则项目用水量为360m3/a。排放系数为80%，则员工生活污水产生量为0.8m3/d，288m3/a。项目废水共计14523.84m3/a，污水中的主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，其各项污染物产生量情况见表5-5。 表5-5 项目营运期废水产生量及污染物产生量一览表 项目; 主要污染物. COD; BOD5; SS; NH3-N. 浓度; 400mg/L; 200mg/L; 200mg/L; 25mg/L. 污水 14523.84m3/a; 5.80t/a; 2.9t/a; 2.9t/a; 0.36t/a. 蒸发耗散9.886m3/d 市场、管理用房用水 49.43m3/d 污水处理工程/对接城市污水管网40.344m3/d 蒸发耗散0.2m3/d 员工生活用水1m3/d 自来水53.3m3/d 蒸发耗散2.81m3/d 绿化用水2.81m3/d 图5-1 项目用水平衡图 2.3、噪声污染源 项目噪声主要为买卖产生的社会噪声，其次为水泵、空调噪声、发电机噪声以及机动车辆噪声，类比分析噪声源强在50dB(A)～100dB(A)之间。 表5-3 本项目噪声产生源强一览表 单位dB(A) 序号; 噪声源种类; 噪声级dB(A). 1; 社会噪声; 70-100. 2; 水泵、空调、汽车; 50～65. 3; 发电机; 90～100. 2.4、固体废弃物污染源 本项目固废主要为生活垃圾、废包装袋、不合格及腐烂的农产品，其次为自建污水处理站污泥。 生活垃圾：员工产生的生活垃圾按1.0kg/d•人计，生产量约6t/a。 废包装袋：废包装袋产生量约为1.6t/a。 不合格及腐烂农产品：类比其他农产品项目，产生量约为500t/a。 污泥：污水处理站污泥产生量约为2t/a。 3、项目“三线一单”符合性分析 表5-4 项目“三线一单”符合性分析一览表 内容; 符合性分析; 整改情况. 生态保护红线; 本项目周边无保护区、饮用水源保护区等生态保护目标。由于湖南省全省生态红线暂未正式出台。; /. 资源利用上线; 本项目营运过程中消耗一定的电力，水资源，由于项目规模小，资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上限要求; /. 环境质量底线; 本项目附近地表水环境、声环境质量能满足相应的标准要求，本项目所产生的主要污染物为废气、废水、噪声、固废，在相应的环保设备措施落实到位后，能够达标排放，对周围环境影响较小，符合环境质量底线要求。; /. 负面清单; 项目所在地未在生态红线范围内，无负面清单内容; /.

# 六、项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工、运输、装修 | 扬尘、有机废气 | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  | 营运期 | 异味 | 不合格、水产品尸体腐烂 | 少量 | 少量 |
|  |  | 燃油废气 | SO2、CO、NOX、 | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | 废水量 | 8m3/d | 沉淀后回用 |
|  |  |  | COD | 25~200mg/L |  |
|  |  |  | 石油类 | 10～40mg/L |  |
|  |  |  | SS | 500~4000mg/L |  |
|  |  | 施工人员生活废水 | 废水量 | 8m3/d | 化粪池处理后回用于周边农肥 |
|  |  |  | COD | 350mg/L |  |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L |  |
|  |  |  | NH3-N | 40mg/L |  |
|  | 营运期 | 管理、生活污水 14523.84t/a | COD | 400mg/L，5.8t/a | 污水管网对接前：自建污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排。 污水管网对接后生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准并满足君山第二污水厂的进水水质要求。 |
|  |  |  | BOD | 200mg/L，2.9t/a |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L，2.9t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L，0.36t/a |  |
| 固废 | 营运期 | 废包装袋 | 买卖 | 1.6t/a | 环卫部门收集处置 |
|  |  | 不合格及腐烂的农产品 | 买卖 | 500t/a |  |
|  |  | 污泥 | 污水处理站 | 2t/a |  |
|  |  | 员工 | 生活垃圾 | 6t/a |  |
|  | 施工期 | 员工生活 | 生活垃圾 | 10kg/d | 统一由当地环卫部门清理 |
|  |  | 建筑施工 | 建筑垃圾 | 一定量 | 当地渣土办处理 |
| 噪 声 | 施工期 | 建筑施工 | 设备噪声 | 87～101dB(A)之间 | ≤60dB（A） |
|  | 营运期 | 设备、车辆人群活动等 | 设备、车辆人群活动等噪声 | 50~100dB（A） | ≤60dB（A） |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 由于本项目施工期较短，厂区周边均为一般农田及少量居民住户，无珍稀动植物。生产过程中污染物排放量较小且随着施工期的结束而结束，施工结束后可适当的种植本地绿色植物，减少施工期对当地生态环境影响很小。 |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

1、施工期环境影响分析 本项目为本项目为农产品市场的建设，根据现场踏勘实际情况，项目工程施工期主要为遗留设备的拆除及场地的平整、农产品土建工程、设备的安装，设备安装时间段，施工期的主要污染因素有施工扬尘、水土流失、施工人员生活污水、机械施工噪声及生态破坏等。 1.1、施工期环境空气影响分析 本项目施工期扬尘主要来源于土建挖方的建设、建材运输等过程，由于植被破坏、土壤裸露及基建材料的运输将产生大量扬尘，从而使局部环境空气受到污染，特别是干燥大风天气更为突出。本工程施工场地周围居民住宅较少，但也应重视施工期扬尘污染的防治。 为减少施工扬尘对工程所在地空气环境的影响，根据国家环境保护总局颁布的《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）规定，应采取以下扬尘污染防治措施： - 整个施工期必须设置不少于2名的专职保洁员。根据施工工期、阶段和进度明确建设方、施工方扬尘控制责任人员数量、名单、联系电话和责任范围。施工工地周围按要求设置2.5m高的围墙，围墙底端应设置防溢座，围墙必须在三通一平前完成。 - 建筑物四周1.5m外全部设置防尘布或不低于2000目/100cm2的防尘网。防尘布应先安装后施工，且防尘布顶端应高于施工作业面2m以上。 - 在施工期间，当空气污染指数为80～100时，除了下雨天，应每隔4小时保洁一次，清扫每4小时一次，洒水和清扫次数为交替进行；4级以上大风、高温、干燥天气时，不许土方作业和人工干扫，保洁、洒水、清扫次数增加；当空气污染指数低于50或雨天时，可以在保持清洁的前提下适当降低保洁强度和洒水、清扫次数。 - 堆放超过2天以上的渣土堆、裸地应使用防尘布覆盖等方式防尘，覆盖面积为大于渣土、裸地边缘2m长为宜，所有粉料建材必须覆盖或使用料仓密闭存放。 - 在项目施工期进出口大门内侧设置洗车平台，对出场车辆的车身、轮胎进行冲洗，冲洗台周边设置防溢座、导流渠等设施；冲洗点必须配置清洗机和清洗员，洗车作业地面和连接进出口的道路必须水泥硬化，道路硬化宽度应大于5m，连接出口的道路必须保洁，保洁的长度不小于60m。 - 在项目出口围墙内侧设置1个沉淀池，沉淀池容积不小于30m3，污水沉淀时间应大于2h。在施工围档内四周应设置排水沟。在土方开挖、运输过程中，应按需要进行排水、降水、土壁支撑的工作。 - 装载物料的运输车辆应尽量采用密闭车斗，若无密闭车斗，装载物料不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布盖严，苫布边沿应超出槽帮上沿以下15cm，保证物料不露出，车辆应按照批准的路线和时间进行运输。 - 采用商品混凝土，若进行水泥现场搅拌，须采用封闭式搅拌，并配备布袋除尘装置，并定期进行洒水；工程脚手架外侧使用密闭安全网进行封闭。 - 工程项目竣工后30日内，建设单位负责平整施工工地，并清除积土、堆物。 - 在进行产生泥浆的施工作业时，配备相应的泥浆池、泥浆沟，废浆采用密闭式罐车外运。建、构筑物建设和装饰过程中运送散装物料、清理建筑垃圾和渣土，采用密闭方式。在施工场地临路一侧修建临时施工道路，减轻物料运输扬尘污染。 - 经以上措施处理后，本项目施工期所产生的废气能够得到有效控制，对周围大气环境影响很小。 1.2、施工期水环境影响分析 废水主要有施工人员的生活污水和施工废水。施工人员的生活污水的排放量约0.64m3/d，主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。施工砼浇筑废水和基坑废水主要污染物为悬浮物SS，产生量约3m3/d。施工车辆冲洗废水主要为含有油污，产生量约5m3/d，主要污染因子为COD、石油类、SS。 本项目建设期，地表开挖，土壤裸露，在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能引起下水道的堵塞或造成地表水中悬浮物的增加，应引起重视。 为减小施工废水及水土流失对区域地表水环境的影响，应采取如下防治措施： - 施工场地设化粪池，施工人员生活污水经化粪池处理后，可作为周边绿化用水。 - 施工场地修建临时隔油沉淀池，车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后再回用或外排。 - 项目砼浇筑废水、基坑废水应设置三级沉淀池充分沉淀后再回用或外排。 - 施工场地局部进行硬化处理，避免施工期水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。 - 基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 - 采取上述措施后，项目施工期废水对周围地表水环境基本无影响。 1.3、施工期声环境影响分析 噪声主要来自建筑施工、装修过程。施工期的噪声设备主要有挖掘机、铲土机、卡车、搅拌机、振捣机、起重机、电锯和压路机等，其噪声值在80~101dB(A)之间。 根据现场调查，项目周围环境敏感点较多，主要为项目地四周的居民点，本项目施工期噪声对周边环境敏感点会有分阶段的不同程度影响，为减少施工噪声对周边居民的影响，项目施工期应采取如下防治措施： - 在施工场地临敏感目标一侧设密闭实体围挡，围挡高不少于2.5米，减少推土机、空压机等设备噪声对周围环境的影响。 - 合理安排施工时间，中午12时至14时以及晚上22时至翌日6时应禁止施工，以免影响居民休息。避免高噪声设备同时施工，主要噪声源尽量安排在昼间非正常休息时间内进行的要求。 - 对高噪声设备，应设置临时隔声屏障。合理选择施工方法，避免连续施工。合理布局施工场地，尽量将高噪声设备布置在施工场地中部，尽量远离敏感目标。 - 合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备，加强对施工机械和设备维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增大，若碰上当地中高考期间，应禁止施工。 - 合理安排打桩施工时间，避开居民休息时段，夜间禁止打桩。 - 对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，在距离敏感目标较近的地点施工时，可在临敏感目标一侧设置单面声障。 - 加强与周围居民的沟通，夜间施工除需办理环保审批手续外，还应提前以适当方式告知受影响群众，征得群众谅解。 综上分析，本项目施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。尽管施工噪声对周边环境有一定的不利影响，但是施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。 1.4、施工期固体废物影响分析 本项目固体废弃物主要为建筑固废以及少量施工人员生活垃圾。建筑固废主要为混凝土块、碎砖、废包装、建筑边角料等，其中混凝土块、碎砖部分回用作基础填料，其余均交由渣土办处理；废包装、建筑边角料等收集后回用或外卖给废品站；施工人员产生的生活垃圾，按每人每日0.6kg 计，施工人员10人，则产生生活垃圾6kg/d，生活垃圾由环卫工人收集后送城市垃圾填埋场处置。 采取上述措施后，施工期固体废物可得到妥善处置，对周围环境影响较小。 1.5、施工期生态环境影响分析 - 施工期由于植被破坏，裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。因此，为防治水土流失，建设方应优化施工方案，施工中采取如下防治措施： - 施工中采取临时防护措施，如在场地周围设临时排洪沟，并用草席、沙袋等对坡面进行护理，确保下雨时不出现大量水土流失；施工时必须同时建设挡土墙、护墙、泵砌片石等辅助工程，以稳定边坡。 - 施工过程产生的建筑垃圾部分用作项目场地平整填方，其余均由专业渣土运输车按照渣土办规定路线运至指定场地。 - 项目场地内道路以及管道敷设好后，覆土要随铺、随压，以减少施工阶段的水土流失。尽量选择在旱季施工，避开在雨季施工，并做好排水导流措施，大雨集中的季节禁止进行挖、填土方的施工，以减少水土流失量。 - 设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，防止出现处置不当而导致的水土流失。 - 制定土地整治、复垦计划，在项目建设的同时应及时搞好场址内的植树、绿化及地面硬化，工程建成后，场地内应无裸露地面，使区域水土保持功能得到加强。 - 随着项目的建设完成，将永久性的改变所在地的用地情况，永久占地面积达4789m2，但通过种植绿化，可在一定程度上改善周边的生态环境。 工程施工过程中，若发现有墓葬、化石、古钱币等有价值的古迹或文物时，应及时向有关文物主管部门汇报，必要时暂停施工。 综上述，本项目施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，采取本报告提出的施工期污染防治措施，本项目施工噪声和扬尘对周围保护目标的影响小。且这些影响也是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。

2、营运期环境影响分析 2.1 大气环境影响分析 本项目建成运营后，废气污染物主要为水产品尸体腐烂产生的异味以及备用发电机产生的废气。项目不设食堂，故不会产生食堂废气。 ①异味 因运输或保鲜不当会造成水产品失活，未及时清理的尸体腐烂会产生的少量异味。通过设置封闭的垃圾收集间，将垃圾收集间设置废气抽排系统，并设置专门的抽风烟道，将气体收集后并经活性炭（三个月更换一次）吸附后引致楼顶排放。同时，每日定时清理市场内产生的垃圾，做到日产日清，降低臭气对周围带去环境的影响，做到上述措施后，项目农产品区产生的异味对周围大气环境影响不大。 ②备用柴油发电机产生的燃油废气 本项目采用轻质柴油做燃料（S≤0.2%），根据工程分析可知：柴油发电机燃油废气主要污染因子为烟尘、SO2、NOx、CO、PM10。备用柴油发电机组仅在市政电网停电时使用，间断作业，且工作时间短，因此污染物排放量少，通过设立1个独立隔声间放置柴油发电机，使用发电机工作时产生的废气通过排烟管道排至楼顶排放，对环境影响小。 综上，本项目废气在采取上述措施后，对周边大气环境影响不大。 2.2水环境影响分析 本项目为农产品交易、电商物流、展示展销于一体的综合性农产品市场，但以水产品交易为主，主要为小龙虾的销售、批发，不进行后期加工服务，农产品检测内容为小龙虾保鲜保活状态，项目废水为农产品市场用水、管理用房废水，以及员工生活废水，产生量为14523.84t/a。 因项目交易市场仅为小龙虾的销售批发，并不进行后期加工服务，故农产品市场水质并不复杂，环评建议拟上一套地埋式一体化设施，项目废水经地埋式一体化废水处理设施处理后再外排。 项目所在地区域污水管网尚未对接，在本项目运营时环评要求业主应自建污水处理工程，污水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入项目选址地西面的沟渠。污水处理规模拟设为60m3/d（本项目为40.33m3/d），一体化污水处理设备工程运行过程为全封闭自动运行状态，采用粉碎性格栅对废水中的固态物质进行粉碎，使其能够通过所有管、阀门等，无栅渣产生；泵站仅2名值班人员，基本不会有噪声、臭气、固废产生。 表7-1 废水处理程度表 （注：除pH值外，单位为mg/L） 项目; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 排放标准; 6~9; ≤100; ≤20; ≤70; ≤15; ≤10. 经一体化设备处理后项目COD的预计排放量为1.45t/a，NH3-N预计排放量为0.21t/a。 待项目区域污水管网与区域污水管道进行对接后，生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准并满足君山第二污水厂的进水水质要求即可满足要求。 2.3 声环境影响分析 项目噪声主要为买卖产生的社会噪声，其次为水泵、空调噪声、发电机噪声以及机动车辆噪声，类比分析噪声源强在50dB(A)～100dB(A)之间。 环评要求通过设立1个独立隔声间放置柴油发电机，降低其噪声影响；水泵通过隔声、减振等措施；通过加强管理，防止人为噪声，提倡商贩文明经营，严禁采用高噪声拉客；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣笛，可有效的防治社会噪声影响。 因本项目不属于其大噪声设备污染的项目，且根据现场实际踏勘，项目最近居民点位于本项目西面，距离大于100m，经隔声减振后，项目运营时场界四周噪声值可满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准值（昼间60dB(A)），不会对周边环境造成较大影响。 2.4 固体废物环境影响分析 本项目固废主要为生活垃圾、废包装袋、不合格及腐烂的农产品，其次为自建污水处理站污泥。 生活垃圾：员工产生的生活垃圾按1.0kg/d•人计，生产量约6t/a。 废包装袋：废包装袋产生量约为1.6t/a。 不合格及腐烂农产品：类比其他农产品项目，产生量约为500t/a。 污泥：污水处理站污泥产生量约为2t/a。 项目固废均为一般固废，均可交由环卫部门处理处置 项目各类固废处置方式见下表7-3。 表7-3 项目固废处理方式 固废名称; 固废类型; 处理处置方式. 废包装袋; 一般固废; 收集后由环卫部门处理. 不合格及腐烂的农产品; 一般固废. 污水处理站污泥; 一般固废. 生活垃圾; /. 采取上述措施后，固体废物安全处置率达 100%，对外环境影响较小。 3、产业政策符合性分析 本项目为农产品市场建设，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改），本项目属于现代化的农产品、生产资料市场流通流通设施建设为鼓励类，因此本项目符合国家产业政策。 4、选址合理性分析 本项目选址于湖南省岳阳市岳阳市君山区柳林洲街道办事处上反嘴村、林角居委会和君山区水管会合围区域，选址地块原为大岳高速十三、十四标段砼搅拌站用地，但随着大岳高速的建设完成，搅拌站早已停止运营，项目选址地已通过当地政府常务会议纪要，见附件5，项目用地已报岳阳市国土资源局、君山区土地储备中心，见附件6-7，本项目用地亦不属于保护区，为批发市场用地见附件9，不在生态红线范围内，见附件10，项目亦不属于湖南东洞庭湖国家级自然保护区范围内，见附图7；本项目为农产品交易、电商物流、展示展销于一体的综合性农产品市场，但以水产品交易为主，主要为小龙虾的销售、批发，已取得岳阳市君山区水利局备案，见附件9。且地块地势平整，交通十分便利。区域环境质量良好，本项目的实施不会对区域环境发生不利影响。项目所在地周边100m范围内无环境敏感点，大气、水及声环境质量较好，具有较好的环境容量，且本项目所产生的污染物通过有效治理后均能达标排放，项目所排放的污染物可以被环境所接纳，且不会对周边环境造成影响。 综上所述，本项目选址合理。 5、平面布局合理性分析 君山区景明农产品市场（一期）建设项目位于君山区景明农产品市场用地的东面，项目在东侧河堤上设一个出入口，项目用地红线退河堤堤脚线40米，建筑要求退让河堤堤脚线不少于100m，建筑沿地块西侧成南向北布置三栋房子，由南至北分别为1#栋，2#栋、3#栋，其中1#栋为3F综合楼，2#栋、3#栋为2F市场。建筑东侧规划为广场区，，供交易、装卸货物、交流洽谈等使用，基地东侧规划大片停车场及绿化用地。环评认为，本项目平面布置合理。 6、总量控制 根据国家对总量控制指标的要求，结合项目产污特点，项目生活污水不在总量控制指标范围内。在区域污水管网对接前，应自建污水处理设施进行处理处置，区域污水管网对接后，项目废水经化粪池处理后排入君山区污水处理厂处理。因此，本环评建议不对项目产生的氨氮与CODCr申请总量控制指标。 7、环境监测计划 根据工程排污特点及实际情况，需建立健全各项监测制度并保证其实施。监测分析方法按照现行国家、部颁布的标准和有关规定执行。定期环境监测工作由当地环境监测站完成，并出具具有法律效力的监测报告，定期环境监测安排见表7-4。 表7-4 营运期环境监测计划 序号; 环境要素; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 1; 大气环境; 排放口 厂界浓度; 臭气; 1期/年，1天/期. 2; 水环境; 化粪池; CODcr、 SS、 NH3-N; 1期/年，1天/期. 3; 噪声; 厂区边界1m处; Leq(A); 1期/年，1天/期每天昼夜各1次. 8、环境管理及竣工验收 （1）环境管理 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，根据本项目的工程特性，建设单位设置工程管理机构中环境保护管理专职人员，其环境管理主要内容如下： ①组织和实施环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各单项工程建设执行竣工验收制度。协调处理工程引起的环境污染污染事故和环境纠纷。监督承包商进行文明施工。 ②在营运过程中加强环境管理，建立健全严格的环境管理和污染控制操作程序。监督与环境有关的合同条款的执行，参与单位工程验收和工程竣工验收并签署环境管理意见，使工程建设符合环境保护法规的要求。 （2）竣工验收要求 为指导建设单位加强项目的环境管理，使项目的环境保护工作落到实处，将项目竣工验收的主要内容和管理目标如下表。 表7-6 项目竣工验收一览表 项目; 排放源; 监测因子; 环保设施; 预期治理效果. 废气; 异味; 臭气; 密闭收集箱，并经活性炭吸附后引致楼顶排放; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放标准. 燃油废气; SO2、CO、NOX、; 独立隔声间，并引致楼顶排放; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放标准. 废水; 生活污水; CODcr、氨氮等; 化粪池 或者地埋式一体化污水处理设备; 污水管网对接前：自建污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排。 污水管网对接后生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准并满足君山第二污水厂的进水水质要求。. 噪声; 设备噪声; Leq（A）; 合理布局; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准. 固废; 运营固废; 生活垃圾; 生活垃圾收集; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾收集; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 9、环保投资估算 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废气处理、废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保竣工工作得到落实。本项目环保投资列于下表。企业环保投资94万元，占总投资2768.34万元的3.40%，详见下表7-7。 表7-7 项目环保措施一览表 序号; 项 目; 金 额. 1; 施工废水沉淀池隔油池、修建护坡、设立场界围挡、洒水降尘、采用低噪声设备、消声隔音等一系列措施; 40. 2; 雨水收集管渠（雨污分流）; 8. 4; 化粪池+区域管网对接（自建污水处理站）; 18. 5; 垃圾站，密闭收集箱，并经活性炭吸附后引致楼顶排放; 8. 6; 绿化; 20. 合计; 94.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工、运输、装修 | 扬尘、有机废气 | 及时清扫，洒水抑尘，设置围挡 | 《大气污染物综合排放标 准》(GB16297-1996)无组织排放标准 |
|  | 运营期 | 不合格、水产品尸体腐烂 | 异味 | 密闭收集箱，并经活性炭吸附后引致楼顶排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放标准 |
|  |  | 燃油废气 | SO2、CO、NOX、 | 少量 |  |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 沉淀池 | 回用，不外排 |
|  |  | 生活废水 | CODcr、SS BOD5 | 化粪池处理 | 综合利用，不外排入地表水体 |
|  | 营运期 | 生活污水 | CODcr 氨氮 | 化粪池 | 污水管网对接前：自建污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排。 污水管网对接后生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准并满足君山第二污水厂的进水水质要求 |
|  |  | 市场污水 | CODcr 氨氮 | 化粪池或地埋式一体化设备 |  |
| 固废 | 施工期 | 施工固废 | 建筑垃圾 | 部分作基地填料，多余外运 | 垃圾得到及时清运处理， |
|  |  | 生活垃圾 | 果皮、纸屑等 | 环卫部门清运至生活垃圾卫生填埋场 | 环卫部门处置 |
|  | 营运期 | 废包装袋 | 一般固废 | 环卫部门收集处置 | 综合处理 |
|  |  | 不合格及腐烂的农产品 |  |  |  |
|  |  | 污水处理站污泥 |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪 声 | 施工期 | 落实严禁打桩机、振动棒等高噪音设备夜间施工，并选用低噪声的施工设备，在施工区周围设置隔声围挡；尽可能缩短工期等各种噪声防治措施后，可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011中标准限值。 |  |  |  |
|  | 营运期 | 社会噪声、设备噪声 |  | 厂界噪声值可达标 | 达标排放 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 严格做好营运期污染防治工作，确保营运期废水、废气和噪声的达标排放，固废作资源化、无害化处理，加强厂区及周围绿化工作，尽量提高绿化覆盖率，提高市场形象。 |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

结论 1、项目概况 本项目位于湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处上反嘴村、林角居委会和君山区水管会合围区域，场地中心地理坐标为东经113° 3'4.00"，北纬29°26'51.00"，地理位置详见附图1，项目选址地原为大岳高速十三、十四标段砼搅拌站用地，但随着大岳高速的建设完成，搅拌站早已停止运营，但项目地遗留部分生产设备，场地亦未清理完毕，岳阳市君山区商务粮食局已向规划部门申请，详见项目附件5-附件9，现项目用地已改为批发市场用地，能满足本项目的建设要求，根据现场踏勘，项目南面、西面、北面均为耕地，东面临近东洞庭湖大堤（距大堤距离为57m，且有生态停车场进行了隔离）。 本项目建设内容包括君山区景明农产品市场（一期）建筑工程以及停车场、道路广场、绿地等配套设施。项目总用地面积19155.2㎡、净用地面积19155.2㎡，建筑占地面积4789㎡，规划总建筑面积9957㎡，计容建筑面积9957㎡，主要包括农产品交易市场8238㎡（2栋2F建筑），管理用房（包括电商平台、农产品展厅、农产品检测中心等）1603㎡（1栋3F建筑：其中1-2F为交易市场，3F为管理用房。），配套设施116㎡（包括公共厕所及垃圾站116㎡）；配套道路、广场7742.92㎡，配套地面停车场3750㎡（设置地面车位150个），配套绿地面积2873.28㎡，建筑密度25.0%，容积率0.52，绿地率15%。项目总投资2768.34万元，其中环保投资金额58万元，占总投资比例的11.6%。 2、区域环境质量 （1）环境空气 项目所在区域环境空气中SO2、NO2、和PM10各监测因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，区域环境空气质量较好。 （2）地表水环境 根据监测报告可知，项目所在地水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类水质标准。 （3）声环境 该项目所在地周围为无大型噪声污染源，昼夜噪声均已达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。 - 环境影响分析结论 3.1施工期环境影响结论 本项目为农产品市场建设项目，施工前应制定确实可行的污染防治方案，确保施工过程中尽量减少水土流失，减少施工扬尘和机械施工噪声对周围环境的影响；本项目在搞好施工期污染防治后，本项目施工扬尘和机械施工噪声对周围环境和保护对象的影响不会太明显，但也要取得周围群众的支持和谅解。 3.2营运期环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 本项目为农产品市场，项目废气主要为因运输或保鲜不当会造成水产品失活，未及时清理的尸体腐烂会产生的少量异味。通过设置封闭的垃圾收集间，将垃圾收集间设置废气抽排系统，并设置专门的抽风烟道，臭气经活性炭（三个月更换一次）吸附后引致楼顶排放。同时，每日定时清理市场内产生的垃圾，做到日产日清，降低臭气对周围带去环境的影响，做到上述措施后，项目农产品区产生的异味对周围大气环境影响不大。 ②备用柴油发电机产生的燃油废气 本项目采用轻质柴油做燃料（S≤0.2%），根据工程分析可知：柴油发电机燃油废气主要污染因子为烟尘、SO2、NOx、CO、PM10。备用柴油发电机组仅在市政电网停电时使用，间断作业，且工作时间短，因此污染物排放量少，通过设立1个独立隔声间放置柴油发电机，使用发电机工作时产生的废气通过排烟管道排至楼顶排放，对环境影响小。 综上，本项目废气在采取上述措施后，对周边大气环境影响不大。 （2）水环境影响分析 项目所在地尚无城市污水管网，环评要求业主应自建污水设施（地埋式一体化污水处理设施）并配套污水管网，将市场污水和员工污水经处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；待区域污水管网对接后经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准并满足君山第二污水厂的进水水质要求。 （3）声环境影响分析 项目噪声主要为买卖产生的社会噪声，其次为水泵、空调噪声、发电机噪声以及机动车辆噪声，类比分析噪声源强在50dB(A)～100dB(A)之间。 环评要求通过设立1个独立隔声间放置柴油发电机，降低其噪声影响；水泵通过隔声、减振等措施；通过加强管理，防止人为噪声，提倡商贩文明经营，严禁采用高噪声拉客；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣笛，可有效的防治社会噪声影响。 因本项目不属于其大噪声设备污染的项目，且根据现场实际踏勘，项目最近居民点位于本项目西面，距离约为90m，经隔声减振后，项目运营时场界四周噪声值可满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准值（昼间60dB(A)），不会对周边环境造成较大影响。 （4）固体废物环境影响分析 本项目固废主要为生活垃圾、废包装袋、不合格及腐烂的农产品，其次为自建污水处理站污泥。 生活垃圾：员工产生的生活垃圾按1.0kg/d•人计，生产量约6t/a。 废包装袋：废包装袋产生量约为1.6t/a。 不合格及腐烂农产品：类比其他农产品项目，产生量约为500t/a。 污泥：污水处理站污泥产生量约为2t/a。 项目固废均为一般固废，均可交由环卫部门处理处置。 4、产业政策符合性分析 本项目为农产品市场建设，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改），本项目属于现代化的农产品、生产资料市场流通流通设施建设为鼓励类，因此本项目符合国家产业政策。 5、选址合理性分析 本项目选址于湖南省岳阳市岳阳市君山区柳林洲街道办事处上反嘴村、林角居委会和君山区水管会合围区域，选址地块原为大岳高速十三、十四标段砼搅拌站用地，但随着大岳高速的建设完成，搅拌站早已停止运营，项目选址地已通过当地政府常务会议纪要，见附件5，项目用地已报岳阳市国土资源局、君山区土地储备中心，见附件6-7，本项目用地亦不属于保护区，为批发市场用地见附件9，不在生态红线范围内，见附件10；本项目为农产品交易、电商物流、展示展销于一体的综合性农产品市场，但以水产品交易为主，主要为小龙虾的销售、批发，已取得岳阳市君山区水利局备案，见附件9。且地块地势平整，交通十分便利。区域环境质量良好，本项目的实施不会对区域环境发生不利影响。项目所在地周边100m范围内无环境敏感点，大气、水及声环境质量较好，具有较好的环境容量，且本项目所产生的污染物通过有效治理后均能达标排放，项目所排放的污染物可以被环境所接纳，且不会对周边环境造成影响。 综上所述，本项目选址合理。 6、平面布局合理性分析 君山区景明农产品市场（一期）建设项目位于君山区景明农产品市场用地的东面，项目在东侧河堤上设一个出入口，项目用地红线退河堤堤脚线40米，建筑要求退让河堤堤脚线不少于100m，建筑沿地块西侧成南向北布置三栋房子，由南至北分别为1#栋，2#栋、3#栋，其中1#栋为3F综合楼，2#栋、3#栋为2F市场。建筑东侧规划为广场区，，供交易、装卸货物、交流洽谈等使用，基地东侧规划大片停车场及绿化用地。环评认为，本项目平面布置合理。 7、总结论 本项目符合现行国家产业政策，运营期产生的污染物较少，污染经采取切实可行的防治措施后，可达标排放或达到环保要求从而得到有效控制，对环境影响不大。本项目拟建区区域环境质量良好，因此，本环评认为项目运营期采取本报告提出的各项环保措施及风险防范措施后废水、废气等污染物均能达标排放，固体废可得到妥善处置，对当地大气环境、水环境、声环境等影响较小。 总之，只要建设单位强化管理、落实竣工验收制度、确保达标排放，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

建议： 为减少项目营运期对环境的影响，特提出如下建议： （1）严格实行竣工验收政策，即污染治理设施要同主项目一同验收投产。 （2）完善和加强环境管理规章制度，建立各种环境管理台账。 （3）应保持农产品市场的通风环境，营造良好的市场氛围。 （4）项目竣工后，须向环保局申请环保验收。验收合格后，项目方可正式投入运行。 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 立项文件 附件3 组织机构代码 附件4 法人身份证 附件5 项目政府会议纪要 附件6 项目国土局用地预审意见 附件7 岳阳市君山区土地储备中心红线图及规划意见的函 附件8岳阳市君山区水利局对本项目的复函 附件9 项目规划意见书 附件10 项目不在生态红线图范围内证明 附件11 监测报告 附件12 质保单 附图1 项目地理位置图 附图2项目环境保护目标图 附图3 项目声环境监测点位图 附图4 项目平面图 附图5 项目现场照片图 附图6 区域规划图 附图7 东洞庭湖国家自然保护区示意图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日